РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КУЗБАССГРАЖДАНПРОЕКТ»

СПАССКОЕ городское поселение

п.г.т. Спасск

таштагольского района

Кемеровской области.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Раздел 1. Основные проектные решения.

Пояснительная записка.

ШИФР  455 – 8

Заказчик: Администрация МО «ТАШТАГОЛЬСКий   РАЙОН» Кемеровской области

г. Новокузнецк  2010г.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КУЗБАССГРАЖДАНПРОЕКТ»

СПАССКОЕ городское поселение

п.г.т. Спасск

таштагольского района

Кемеровской области.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Раздел 1. Основные проектные решения.

Пояснительная записка.

ШИФР  455 – 8

Заказчик: Администрация МО «ТАШТАГОЛЬСКий    РАЙОН» Кемеровской области

Генеральный директор                                     В.И. Файков

Главный инженер                                                О.Л. Дороган

Начальник АПМ                                                     В.А. Рокачевский

ГАМ АПМ                                                                     В.В. Горбунов

Г. НОВОКУЗНЕЦК 2010г.

Спасское городское поселение

пгт Спасск

Таштагольского района Кемеровской области.

Генеральный план

Авторский коллектив:

Архитектурно-планировочная мастерская

1. Начальник АПМ                                                                      В.А. Рокачевский

2. Главный архитектор мастерской                                             В.В. Горбунов

3. Ведущий архитектор                                       		               А.А. Кинтикова

4. Главный экономист                                                                      В.К. Федотова

6. Главный специалист ВК                                                                  З.М. Попова

7. Инженер ВК                                                                                К.А. Кузнецова

8. Главный специалист по ТС                                                          Г.К. Морозова

9. Главный инженер проекта по ЭС                                          Т.Т. Кускунакова

10. Главный специалист по связи                                             Н.Н. Ковешникова

Экологический отдел

1. Начальник                                                                                        О.А. Здешиц

2. Руководитель группы                                                            И.В. Мусохранова

3. Руководитель группы                                                                И.Г. Вострецова

Н-к АПМ                                                                                    /В.А. Рокачевский/

Спасское городское поселение

пгт Спасск

Таштагольского района Кемеровской области.

Генеральный план

Состав проекта:

Раздел 1. Основные проектные решения.

| А. Текстовые материалы |  |
| --- | --- |
| Пояснительная записка |  |
| Б. Графические материалы: |  |
| 1. Схема положения в системе расселения | ГП-1 |
| 2. Карта (схема) современного использования территории (опорный план) | ГП-2 |
| 3. Генеральный план (основной чертеж) | ГП-3 |
| Карта (схема) транспортной инфраструктуры |  |
| Карта (схема) инженерной подготовки |  |
| 4. Карта (схема) инженерной инфраструктуры: |  |
| - Водоснабжение и канализация | ГП-4 |
| - Теплоснабжение. Электроснабжение. Связь | ГП-5 |
| 5. Электронная версия раздела 1 |  |

Раздел 2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

1. Пояснительная записка.		                                               455-8 ПМООС

2. Электронная версия раздела 2

Раздел 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

455-8-ИТМ ГО ЧС

Пояснительная записка.

Графические материалы.

1. Схема оповещения. Защитные сооружения.                   455-8-ИТМ ГО ЧС-1

2. Электронная версия раздела 3.

Н-к АПМ                                                                                    /В.А. Рокачевский/

Спасское городское поселение

пгт Спасск

Таштагольского района Кемеровской области.

Генеральный план

Раздел 1. Основные проектные решения

Пояснительная записка

Содержание

Введение	8

Глава 1. Анализ территории в границах пгт Спасск	9

1.1 Положение в системе расселения	9

1.2  Природно-климатические условия	9

1.3 Современное использование территории	13

1.4 Ограничение территории по градостроительным условиям	13

1.5 Объекты культурного наследия	14

Глава 2. Основные направления развития п.г.т. Спасск	15

2.1  Основные  положения «Схемы» территориального планирования Кемеровской области, разработанной ФГУП РосНИПИ                  Урбанистики  и  ООО «Ленгипрогор» в 2008 г.	15

2.2 Социально-экономические условия развития п.г.т. Спасск	16

2.3  Население	17

2.4  Жилищный фонд	19

2.5  Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания  населения п.г.т. Спасск	21

2.6 Потребность территории для развития п.г.т.	26

2.7 Выбор площадок для развития п.г.т.	26

Глава 3. Архитектурно-планировочные решения	28

3.1 Существующее положение	28

3.2 Архитектурно-планировочное решение	29

3.3 Озеленение	31

Глава 4. Транспортное обслуживание	32

4.1 Транспортные связи	32

4.2 Пассажирский транспорт	32

4.3 Грузовой  и специальный транспорт	34

4.4 Улично-дорожная сеть	35

4.5 Легковой транспорт	36

4.6 Сооружения и предприятия по обслуживанию транспорта, улиц и дорог	37

Глава 5. Водоснабжение и канализация	38

5.1 Общая часть	38

5.2 Существующее положение	39

5.3 Проектные решения	46

Глава 6. Теплоснабжение	60

6.1 Основные климатические данные	60

6.2 Существующее положение	60

6.3 Проектные решения	62

Глава 7. Связь	75

7.1 Исходные данные	75

7.2 Телефонная связь	75

7.3 Проводное вещание	75

7.4 Телевидение	76

Глава 8. Электроснабжение	77

8.1 Электроснабжение 6 кВ	77

8.2 Электроснабжение 0,4 кВ	78

Глава 9. Инженерная подготовка	83

Глава 10. Основные технико-экономические показатели	84

генерального плана пгт Спасск	84

Приложения:

1. Задание Администрации Таштагольского района на разработку генерального плана от 4.08.2006г №664-р.

2. Справка ФГУ «ТФИ по Сибирскому Федеральному округу» о наличии полезных ископаемых от 10.10.2008г. №18/07-134.

3. Письмо ОАО «Шалымской геологоразведочной экспедиции» №143 от 12.03.2010 г.

4. Письмо КФ ОАО «Сибирьтелеком» №47-02-15-08-13/1908 от 2008 г.

5. Письмо РТРС «КО радиотелевизионного передающего центра» от 18.10.2008г. № ТО-04-49-2/11.

6. Письмо Администрации поселка Спасск от 08.06.2010 г. № 240.

- Введение

Генеральный план разработан по заданию Администрации Таштагольского района от 04.08.2006г №664-р.

При разработке генерального плана использованы следующие материалы:

1. Топографические материалы 1:2000 предприятия №8 «Инжгеодезия».

2. Справка ФГУ «ТФИ по Сибирскому Федеральному округу» о наличии полезных ископаемых от 31.10.2008г. №18/07-147 (Приложение 2).

3. Программа социально-экономического развития МО «Таштагольский район до 2016г.», разработанная в 2007г. Администрацией района и творческим коллективом НФИ КемГУ.

4. Схема территориального планирования МО «Таштагольский район», разработанная ОА «Кузбассгражданпроект» в 2007г.

5. Материалы обследования существующего состояния жилого фонда, объектов сферы обслуживания, инженерно-транспортного обслуживания.

6. Проект «Схемы территориального планирования Кемеровской области», разработанный в 2008г. ФГУП Рос НИИ Урбанистики г. Санкт-Петербург.

Генеральный план выполнен в объеме требований ст. 23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ и СНиП 11-04-2003 и «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003г.

- Глава 1. Анализ территории в границах пгт Спасск

- 1.1 Положение в системе расселения

Пгт Спасск является центром Спасского городского поселения. В состав городского поселения входят непосредственно пгт Спасск, п. Тарлашка, п. Турла, п. Усть-Уруш.

Положение пгт приведено на чертеже ГП-1.

Границами поселения являются:

- с западной и северной сторон – Каларское сельское поселение;

- с северо-восточной стороны – Таштагольское городское поселение;

- с восточной стороны – Кызыл-Шорское сельское поселение;

- с южной стороны – Коуринское сельское поселение.

Пгт Спасск располагается западнее г. Таштагола на расстоянии 8-9 км от центра.

Пгт разделен рекой Кондома. Связь между частями поселка городского типа осуществляется через существующий мостовой переход через р. Кондома.

Поселки Усть-Уруш, Тарлашка, Турла располагаются в долине реки Кондома, юго-западнее г. Таштагола.

Пгт окружен лесным массивом.

Транспортная связь пгт осуществляется по существующей автодороге пгт Спасск – г. Таштагол, имеющей выход на внешнюю автодорожную сеть Кузбасса, Алтайского края и Хакасии и железнодорожную сеть РЖД.

- 1.2  Природно-климатические условия

Климат района континентальный с повышенным количеством атмосферных осадков. Среднегодовая температура воздуха 0,30С, средняя температура самого холодного месяца (январь) -190С, самого жаркого (июль) +17,20С. Абсолютный минимум -520С, абсолютный максимум +360С. Расчетная температура  -390С, число суток с отрицательной температурой 180, снежный покров сохраняется 194 суток в году.

Среднее годовое количество осадков - 665 мм. Наибольшее количество их приходится на июль, наименьшее – на январь.

Средняя годовая относительная влажность 76%, число дней с туманами – 43.

Повторяемость ветров и штилей приводится по данным Кемеровского ЦГМ (в %):

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | 22 | 15 | 18 | 18 | 10 | 6 | 27 |

Средние месячные и годовые скорости ветров (м/с):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,8 |

Скорость ветра, вероятность превышения которой 5% в году, равна 5 м/с.

Радиационный баланс положителен в течение 8 месяцев, годовая величина 30 ккал/см2.

Продолжительность солнечного сияния (по ст. Кузедеево) составляет 1836 часов. Годовое число пасмурных дней колеблется от 124 до 185, ясных дней наблюдается 40-62 в год.

По климатическим условиям строительства территории относится к типу подрайона IВ.

В санитарно-эпидемиологическом отношении район является опасным по клещевому энцефалиту со средним уровнем риска заражения.

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

В геологическом отношении район сложен вулканогенно-осадочными толщами тазовской свиты среднего девона, представленными левролитами, аргиллитами, песчаниками, туфопесчаниками.

В геоморфологическом отношении площадки располагаются на коренных склонах правого и левого бортов р. Кондома.

Резервные территории приурочены к частным водоразделам. Абсолютные отметки площадок изменяются от 210 до 590 м, уклоны достигают 0,2 с относительными превышениями 160-200 м.

В инженерно-геологическом отношении разрез отложений зоны заложения фундаментов имеет следующий характер.

Слой 1. Почвенно-растительные грунты                                        0,0-0,5 м

Слой 2. Суглинки делювиальные твердой

и полутвердой консистенции                                                         0,9-8,1 м

Слой 3. Суглинки элювиально-делювиальные с примесью щебня и глыб коренных пород (до 25-30%)                                                             до 6,5 м

Слой 4. Элювиальные развалы коренных пород с размерами глыб до 0,8-1,0 м и суглинистым материалом в количестве до 40%                   0,0-1,5 м

Физико-механические свойства несущих грунтов приводятся в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Номер слоя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Влажность естественная | % | 27,1-29,3 | 24,7 |
| 2. | Объемный вес грунта природной влажности | г/см3 | 1,89-1,88 | 1,93 |
| 3. | Коэффициент пористости | - | 0,79 | 0,74 |
| 4. | Модуль деформации | кг/см2 | 70-100 | 100 |
| 5. | Угол внутреннего трения | град. | 20-11 | 23 |
| 6. | Сцепление | кг/см2 | 0,5-0,25 | 0,35 |

Грунты незасоленные, непросадочные, слабопучинистые, участками обладают повышенной коррозионной активностью. Глубина промерзания грунтов 2,1 м, нормативное давление на скальные грунты (известняки и песчаники) – более 6 кг/см2.

Грунтовые воды отмечаются в нижней части склона, по своему характеру являются верховодкой. Глубина установившегося уровня от дневной поверхности 4-7 м в сухое время года. В весеннее-осенний период возможно повышение на 2-3 м. По химическому составу воды не агрессивны по отношению к бетонам на любых марках цемента.

Из неблагоприятных физико-геологических процессов на территории проектируемой застройки прогнозируются:

- эрозия, развитие которой возможно на крутых склонах;

- повышение уровня грунтовых вод в нижней части склона и в логах, вызванное изменением режима стока поверхностных вод при застройке.

Территория относится к району с 7-бальной сейсмичностью.

Гидрография района

Гидрографическая сеть, влияющая на застройку пгт Спасска, представлена р. Кондома, р. Уруш, р. Кобарзинка, Турлашка, Тайлепка и ручьями Бортинский и др.

Краткая гидрологическая характеристика рек приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование рек и ручьев | А, км2 | h, км | Qрасч, 1%, м3/с | Н ггв 1% в км | i водотока в ‰ | В в м | Охранная зона в м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | р. Кодома | 842 | 74 | 518 | 480 | - | - | 200 |
| 2. | р. Уруш | 62,2 | 13,1 | 195,5 | 1,4 | 6 | 20 | 100 |
| 3. | р. Кобарзинка | 17 | 9 | 93 | 1,25 | 16 | 6 | 50 |
| 4. | Тарлашка | 13,5 | 6 | 90 | 1,1 | 25 | 4 | 50 |
| 5. | Тайлепка | 5 | 4,1 | 33 | 0,9 | 20 | 4 | 50 |
| 6. | Бортинский | 6,3 | 4,5 | 41,6 | 10 | 40 | 4 | 50 |

По степени обеспеченности ресурсами поверхностных вод район относится к наиболее обеспеченному ресурсами поверхностных вод.

Полезные ископаемые

По данным «Территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Сибирскому федеральному округу» (филиал по Кемеровской области) в границах пгт Спасск частично расположен участок недр, используемый для геологоразведочного изучения и дальнейшей добычи марганцевых руд в юго-западной части Горной Шории ОАО «Шалымская ГРЭ» (лицензия КЕМ 00545 ТР от 27.07.1998 г.), имеющая статус горного отвода. (см. приложение 2).

Рельеф

Территория горно-таежная, сильно расчленена речными долинами р. Кондома, р. Уруш, р. Кобарзинка, р. Тарлашка, р. Тайлепка, руч. Бортинский.

Высотные отметки в границах пгт состаляют от 210,0 м до 590,0 м.

Краткая характеристика рельефа по градостроительным условиям приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| № п/п | Территории в границах пгт | Участок | Средний уклон территории склонов в % | Категория территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Левобережная часть р. Кондома | 1. от р. Тайлепка до ул. Логовая | 1. до отметки 460 м – 71-30% 2. выше отметки 460 м – до водораздела – 16% 3. уклон склонов руч. б/н – 14-17% | особо неблагоприятная неблагоприятная неблагоприятная |
|  |  | 2. от ул. Логовая до р. Кобарзинка | 1. правобережная часть до отметки 418 м – 50% 2. склонов р. Кобарзинка - правобережные – 14% - левобережные – 20% 3. выше отметки 420 м – 10-14% 4. выше отметки 430 м – 17-35% | особо неблагоприятная неблагоприятная неблагоприятная особо неблагоприятная |
|  |  | 3. от р. Кобарзинка до руч. Бортинский | 13% | неблагоприятная |
|  | Правобережная часть р. Кондома | 1. от р. Тайлепка до р. Кобарзинка 2. склоны р. Тайлепка - левобережные - правобережные | 20 17 10 | неблагоприятная неблагоприятная неблагоприятная |
|  |  | 1. от р. Тайлепка до границ застройки 2. западнее сущ. застройки 3. от р. Кобарзинка до р. Уруш | 7-17 46-47 65-70 | неблагоприятная особо неблагоприятная особо неблагоприятная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пойменные участки р. Кондома | затопляемый паводками 1% вероятности и паводками 4% вероятности |  | неблагоприятная |

По градостроительным условиям размещение нового строительства, объектов пгт предусматривается на неблагоприятных площадках. Благоприятных территорий в границах пгт нет. Результаты размещения приведены на чертеже ГП-3.

- 1.3 Современное использование территории

Современное использование территории характеризуется данными таблицы 1.4.

Таблица 1.4 – Таблица современного использования земель

| № п/п | Наименование категорий земель | Кол-во, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая площадь территории в границах пгт Спасск, в том числе: | 1172,45 |
| 2. | Земли, занятые жилой застройкой | 118,46 |
| 3. | Земли, занятые общественно-деловой застройкой | 4,1 |
| 4. | Земли производственной зоны | 15,45 |
| 5. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры: |  |
|  | автодороги | 6,49 |
| 6. | Земли сельхоз. назначения | 6,49 |
| 7. | Земли зеленых насаждений | 281,35 |
| 8. | Земли рекреационных зон |  |
| 9. | Земли, под объектами специального назначения (кладбища, свалки) | 2,76 |
| 10. | Иные территории | 737,05 |

Примечание: территория улично-дорожной сети включена в состав территории жилой застройки.

- 1.4 Ограничение территории по градостроительным условиям

Ограничение территории по градостроительным условиям приведено на чертеже ГП-3 и в таблице 1.5.

Основными ограничениями по строительству объектов являются:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, принятые в соответствии с требованиями СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от класса производства и его мощности.

2. Охранные зоны рек приняты в соответствии с требованиями ст. 65 «Водного кодекса» РФ от 3.06.2006г. №74-ФЗ и приведены в таблице 1.5.

3. Ограничения по природным условиям:

- заболоченность;

- рельеф местности;

- наличие полезных ископаемых;

- подтопление паводковыми водами.

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая территория пгт Спасск | га | 1172,45 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - санитарно-защитные зоны предприятий и объектов | га | 13,95 |
|  | - охранные зоны рек и водоемов | га | 495,59 |
|  | - залегание полезных ископаемых | га | - |
|  | - территории склонов неблагоприятных и особо неблагоприятных для застройки | га | 594,6 |

- 1.5 Объекты культурного наследия

В границах пгт расположены объекты культурного наследия, приведенные в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местоположение объекта | Основание для постановки на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пгт Спасск | Позднее средневековье | Правый берег р. Кондомы. Западная окраина пгт Спасск | Постановление коллегии АКО №358 от 20.12.2007 |

- Глава 2. Основные направления развития п.г.т. Спасск

Возникновение поселения связано с добычей полезных ископаемых. На территории имеется одно предприятие по добыче драгоценных металлов.

Горнорудная промышленность и в дальнейшем будет являться приоритетной в структуре экономики поселения. Однако её потенциал не безграничен, что необходимо учитывать при планировании развития территории.

Дальнейшее направление развития поселка приведено:

- в схеме территориального планирования Кемеровской области, разработанной ФГУП РосНИПИ Урбанистики и ООО «Ленгипрогор» в 2008г.

- в схеме территориального планирования Таштагольского района Кемеровской области, разработанной ОАО «Кузбассгражданпроект» в 2008г.

- в программах социально-экономического развития Таштагольского района, разработанных Администрацией Таштагольского района и творческим коллективом КузГУ в 2007-2008г.

- в комплексной программе социально-экономического развития Спасского городского поселения, разработанной в 2007г. Администрацией поселения и Администрацией Таштагольского района.

- 2.1  Основные  положения «Схемы» территориального планирования Кемеровской области, разработанной ФГУП РосНИПИ                  Урбанистики  и  ООО «Ленгипрогор» в 2008 г.

В схеме территориального планирования Кемеровской области рассмотрены в частях, касающихся п.г.т. Спасск, следующие вопросы:

1. Минерально-сырьевая база района - рудные полезные ископаемые

2. Агропромышленный комплекс.

3. Прочие отрасли промышленности.

4. Население и система расселения.

5. Социальная инфраструктура.

6. Планировочная организация территории.

7. Организация туристко - рекреационной деятельности.

В результате определены основные направления организации устойчивой жизнедеятельности Таштагольского района (в т.ч. п.г.т. Спасск), основными из которых являются:

1. Продолжение эксплуатации ОАО «Прииск Алтайский». По территории Кемеровской области в Таштагольском геологическом районе находится  2,78 %  балансовых запасов золота.

2. В связи с неблагоприятными природными условиями для активного ведения сельского хозяйства рекомендуется в качестве основного направления развитие мясомолочного животноводства и овцеводства. Центром развития определен п.г.т. Спасск.

3. В схеме принят очаговый характер расселения в предгорных и горных районах. Прогнозируется развитие двух групповых систем Таштагол – Шерегеш – Спасск – Чугунаш и Мундыбаш – Каз – Темиртау.

4. Существенное развитие эколого – познавательного и природного туризма. Особой популярностью пользуются «Спасские Дворцы».

5. Рекомендуется на стадии разработки генплана п.г.т. Спасск структуру жилищного строительства принять: 10% многоквартирное жильё и  90% индивидуальное жильё.

В схеме территориального планирования Таштагольского района Кемеровской области отражены данные по:

1. Санитарно-гигиенической оценке природно-климатических условий.

2. Условиям расселения.

3. Инженерно-геологическим условиям.

4. Минерально-сырьевому потенциалу и промышленным предприятиям.

5. Земельному фонду и рекреационным ресурсам.

6. Градостроительным условиям.

7. Инженерно-транспортным условиям.

8. Охране природы и окружающей среде.

По данным «Схемы» численность населения п.г.т. Спасск на 01.01.2007г. составляет 1,66 тыс. чел., а на расчетный год прогнозируется до 1,8 тыс. чел.

- 2.2 Социально-экономические условия развития п.г.т. Спасск

Основным градообразующим предприятием п.г.т. Спасск является ОАО «Прииск Алтайский». В 2009г. было произведено 114,3 кг драгметаллов при численности трудящихся 142 человека. В перспективе планируется увеличение производства драгметаллов до 150 кг и рост численности работающих до 300 человек.

В  ЧОП «Спасский рубеж» работает 27 человек.

Из предприятий пищевой промышленности в  п. г. т. Спасск   находится ПО «Спасск-хлеб». Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий в 2009г. составил 270 т  и  0,93 т кондитерских изделий при численности трудящихся 11 человек.

Обслуживанием электрических сетей занимается ОАО «ЭлектроЛайн», в котором работает 20 человек.

Число лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью в 2009г. составило 8 человек, а численность работающих по найму у частных предпринимателей – 52 человека.

К 2016г. прогнозируется  довести количество малых предприятий до 6, а численность занятых на малых предприятиях – до 180 человек. Осуществляя хозяйственную деятельность, субъекты малого предпринимательства ориентируются на потребности местного рынка, объем и структуру спроса местного населения. Следует продолжать активизацию в сфере малого бизнеса, увеличивая количество малых предприятий, создавая конкуренцию между ними и улучшая качество предоставляемых услуг.

- 2.3  Население

Динамика численности населения п.г.т. Спасск  всего и по возрастным группам приводится в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Годы | Население – всего, человек / % | В т. ч. п о в о з р а с т н ы м г р у п п а м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | трудоспособного возраста | старше трудоспособного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перепись |  |  |  |  |
| 1979 | 1682 / 100,0 | 364 / 21,6 | 933 / 55,5 | 385 / 22,9 |
| 1989 | 1660 / 100,0 | 425 / 25,6 | 838 / 50,5 | 397 / 23,9 |
| 2002 | 1596 / 100,0 | 368 / 23,0 | 911 / 57,1 | 317 / 19,9 |
| На 01.01. |  |  |  |  |
| 2007 | 1618 / 100,0 | 340 / 21,0 | 940 / 58,1 | 338 / 20,9 |
| 2008 | 1611 / 100,0 | 347 / 21,5 | 926 / 57,5 | 338 / 21,0 |
| 2009 | 1613 / 100,0 | 357 / 22,1 | 910 / 56,4 | 346 / 21,5 |
| 2010 | 1628 / 100,0 | 370 / 22,7 | 913 / 56,1 | 345 / 21,2 |

Движение населения за последние годы

Таблица 2.2

|  | ч е л о в е к з а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Естественное движение |  |  |  |  |
| родилось | 27 | 30 | 25 | 30 |
| умерло | 38 | 34 | 24 | 28 |
| Механический прирост |  |  |  |  |
| зарегистрировано |  | 56 | 58 | 82 |
| снято с учета |  | 52 | 55 | 69 |

Из приведенных в таблицах 2.1, 2.2 данных видно, что в последние 3 года наблюдается небольшой прирост населения. Это происходит как за счет естественного, так и механического прироста населения. Особенно заметен рост населения моложе трудоспособного возраста.

На основе анализа сложившейся демографической ситуации, выполнен трудовой баланс на исходный  2009г. и проектный срок – таблица 2.3.

Таблица 2.3 - Баланс трудовых ресурсов

| №№ п/п |  | 01.01.2009г. |  | расчетн. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трудовые ресурсы – всего | 920 | 57,0 | 1020 | 56,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 897 | 55,6 | 995 | 55,3 |
|  | - работающие лица старших возрастов и подростки | 23 | 1,4 | 25 | 1,4 |
| 2 | Распределение трудовых ресурсов по видам занятости: |  |  |  |  |
|  | - занято в общественном произ- водстве | 365 | 22,6 | 690 | 38,3 |
|  | - учащиеся в трудоспособном воз- расте, обучающиеся с отрывом от производства | 7 | 0,4 | 10 | 0,6 |
|  | - трудоспособное население в тру- доспособном возрасте, не занятое в экономике | 548 | 34,0 | 320 | 17,8 |
|  | Население | 1613 | 100,0 | 1800 | 100,0 |

Приведенный трудовой баланс показывает, что на перспективу, по-прежнему, будет наблюдаться избыток трудовых ресурсов.

Распределение трудовых ресурсов по количеству и структуре в градообразующих и обслуживающих отраслях в настоящее время и на расчетный срок приводится в таблице 2.4.

Таблица 2.4

|  |  | 2009 г. |  | расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Градообразующие кадры |  |  |  |  |
|  | ООО «Прииск Алтайский» | 142 | 8,8 | 300 | 16,7 |
|  | ОАО «ЭлектроЛайн» | 20 | 1,2 | 25 | 1,4 |
|  | ПО «Спасск-хлеб» | 11 | 0,7 | 15 | 0,8 |
|  | Прочие | 36 | 2,2 | 80 | 4,4 |
|  | Итого | 209 | 12,9 | 420 | 23,3 |
| 2 | Обслуживающие кадры |  |  |  |  |
|  | Образование | 50 | 3,1 | 70 | 3,9 |
|  | Здравоохранение | 8 | 0,5 | 10 | 0,6 |
|  | Социальное обеспечение | 70 | 4,4 | 80 | 4,4 |
|  | Культура и искусство | 7 | 0,4 | 15 | 0,8 |
|  | Торговля и общественное питание | 15 | 0,9 | 25 | 1,4 |
|  | Прочие | 6 | 0,4 | 70 | 3,9 |
|  | Итого | 156 | 9,7 | 270 | 15,0 |
|  | Всего занятых в общественном производстве | 365 | 22,6 | 690 | 38,3 |
|  | Население | 1613 | 100,0 | 1800 | 100,0 |

- 2.4  Жилищный фонд

По данным бюро технической инвентаризации жилищный фонд п.г.т. Спасск на начало 2009 года составил 15,7 тыс. кв. м общей площади, а средняя обеспеченность -  9,7 кв. м на человека.

Сведения о жилищном фонде п.г.т. Спасск  на  начало  2009 г., согласно предоставленным БТИ исходным данным, приводятся в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| №№ п / п | Показатели | Общая площадь, тыс. кв. м / % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилищный фонд - всего | 15,7 / 100,0 |
|  | В т.ч. каменный | 1,0 / 6,4 |
|  | деревянный | 14,7 / 93,6 |
| 2 | Жилищный фонд многоквартирный | 1,4 / 8,9 |
|  | индивидуальный | 14,3 / 91,1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Жилищный фонд по собственности: частной | 15,7 / 100,0 |
|  | муниципальной | - |
| 4 | Ветхий и аварийный жилищный фонд | 3,8 / 24,2 |
| 5 | Средняя обеспеченность общей площадью, м2 /чел | 9,7 |
| 6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |
|  | водопроводом | 14,7 / 93,6 |
|  | канализацией | 1,4 / 8,9 |
|  | центральным отоплением | 3,1 / 19,7 |
|  | горячим водоснабжением | 2,3 / 14,6 |
|  | ванной, душем | 0,4 / 2,5 |
|  | напольными электрическими плитами | 7,3 / 46,2 |

Из приведенных в таблице данных, видно, что жилищный фонд п.г.т. Спасск представлен в основном индивидуальными деревянными домами,  находящимися в частной собственности.  Аварийным и ветхим является почти четверть индивидуального жилищного фонда.  Инженерная обеспеченность жилфонда довольно низкая.

Темпы жилищного строительства за последние годы приводятся ниже:

Таблица 2.6

|  | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Введено, всего кв. м | 759,4 | 777,6 | 651,3 | 869,2 | 540,0 | 644,0 |
| в т.ч. индивидуальное | 759,4 | 777,6 | 651,3 | 869,2 | 540,0 | 644,0 |

В последние годы в п.г.т. Спасск ведется только малоэтажное индивидуальное жилищное строительство.

Выбытие существующего жилфонда связано с выносом жилья из охранных и санитарно-защитных зон и составляет 2230 кв. м

Объем сноса определен, ориентировочно, в количестве 2230  кв. м  общей площади и составляет:

- от существующего жилфонда – 14,2 %

- от вновь возводимого жилфонда – 25,4 %

- от жилфонда на проектный срок – 10,0 %

Новое строительство

С учетом сохраняемого существующего жилфонда,  компенсации выбытия,  роста численности населения до 1800 человек и  средней социальной обеспеченности 18,0, кв. м на человека в многоквартирном  и  новом жил- фонде  (согласно нормативам градостроительного проектирования Кемеровской области), объемы нового жилищного строительства составят 8790 кв. м общей площади.

Участки, необходимые под новое строительство, предлагаются на свободных территориях и показаны на чертеже ГП-3.

Принятая структура нового жилищного строительства:

многоквартирное – 10%

индивидуальное – 90%

Строительство нового жилищного фонда предусматривается соответствующим современным нормам и правилам с полным централизованным инженерным обеспечением, благоустройством территории и с применением новых энергосберегающих материалов и технологий, а также эффективных материалов и конструкций с учетом повышенной сейсмоопасности.

Движение жилищного фонда п.г.т. Спасск  представлено в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| №№ п/п | П о к а з а т е л и | Единицы измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Существующее положение на 01.01.2009г. |  |  |
|  | жилищный фонд | кв. м | 15700 |
|  | средняя обеспеченность | кв. м /чел. | 9,7 |
|  | население | чел. | 1613 |
| 2 | Движение до конца расчетного срока |  |  |
|  | снос жилищного фонда | кв. м | 2230 |
|  | новое строительство | кв. м | 8790 |
| 3 | К концу расчетного срока |  |  |
|  | жилищный фонд | кв. м | 22260 |
|  | средняя обеспеченность | кв. м/чел. | 12,4 |
|  | население | чел. | 1800 |

- 2.5  Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания  населения п.г.т. Спасск

Наличие учреждений и предприятий обслуживания и уровень обеспеченности ими населения п.г.т. Спасск по состоянию на 01.01.2009 г., а также расчет необходимого количества их на расчетный срок и объемы нового строительства приведены в «Сводной таблице расчета учреждений и предприятий обслуживания населения п.г.т. Спасск» - таблица 2.8.

Из приведенных в таблице данных видно, что в  п.г.т. Спасск  низкая  обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания населения. Просматривается нехватка учреждений образования, спортивных, общественного питания и бытового обслуживания.

Согласно предоставленным БТИ данным по инвентаризации существующих объектов культурно-бытового назначения все они находится в удовлетворительном состоянии и сохраняются до расчетного срока.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен с учетом существующих сохраняемых объектов и в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89*. К расчетному сроку предусматривается полная нормативная обеспеченность населения объектами культурно-бытового назначения. Для расчета численность населения принята  1800 человек.

В проекте заложена комплексная организация обслуживания населения объектами повседневного и периодического пользования с размещением их на территории п.г.т. Спасск с соблюдением радиусов обслуживания.

Количество мест в детских дошкольных учреждениях  и  общеобразовательных школах, согласно СНиП 2.07.01-89* приложение 7, устанавливается в зависимости от демографической структуры населения данного поселения.

По данным статистики на начало 2009г. дети дошкольного возраста составляли 11,06% от численности населения. Принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, необходимое количество мест на 1000 жителей составит:

11,06 х 0,85 : 100 х 1000 = 94 места

Для расчетов с учетом увеличения рождаемости принимаем  95 мест

Численность детей школьного возраста (7-17 лет) составляла 14,56 %.

Отсюда количество мест на 1000 жителей в общеобразовательных школах составит 146 мест при 100% охвате детей средним образованием.

В дополнение к существующим сохраняемым объектам культурно-бытового назначения проектом предусматривается строительство новых объектов: начальная школа – детский сад,  досуговый клуб,  физкультурно-оздоровительный центр,  рынок,  предприятия торговли,  комплексное предприятие бытового обслуживания  (приемный пункт с мелким ремонтом)  и  другие.

Таблица 2.8 - Сводная таблица расчета учреждений и предприятий обслуживания населения п.г.т. Спасск

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерен | Норма на 1000 жител. | Существ. полож. 2009г. |  |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требуется | имеется | % обесп. | требуется | новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение | место | 95 | 153 | 35+50 | 56 | 171 | 86 |
|  | Школьное учреждение | уч-ся | 146 | 235 | 250 | 100 | 263 | 13 |
|  | Учреждение дополнительного школьного образо-вания (внешкольное образование) | место | 15 | 24 |  |  | 27 | 27 |
| 2 | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничное учреждение | коек | 13,47 | 22 | 3 | 14 | 24 | 24 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ. | 18,15 | 29 | 50 | 100 | 33 |  |
|  | Аптека | объект |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 3 | Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный молодежный центр | мест | 30 | 48 |  |  | 54 | 54 |
|  | Клуб посетительское | место | 80 | 129 | 120 | 93 | 144 | 24 |
|  | Библиотека | тыс.ед. | 9 | 14,5 | 10,19 | 70 | 16 | 5,81 |
| 4 | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площади пола | кв. м | 70-80 | 120 |  |  | 135 | 135 |
|  | Физкультурно-спортивный зал общего пользова-ния | - « - | 60-80 | 120 |  |  | 126 | 126 |
|  | Территория плоскостного спортивного учреждения | га | 0,7-0,9 | 1,3 | 1,2 | 92 | 1,44 | 0,24 |
| 5 | Торговля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазины торговой площади | кв. м | 280(100) | 450 | 369 | 82 | 504 | 135 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | в т.ч. продовольственных товаров | - « - | 100 (70) | 161 |  |  | 180 |  |
|  | непродовольственных товаров | - « - | 180(30) | 290 |  |  | 324 |  |
|  | Розничный рынок | - « - | 24-40 | 53 |  |  | 60 | 60 |
| 6 | Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания | место | 40 (8) | 64 |  |  | 72 | 72 |
| 7 | Административно-деловое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация органов власти | объект |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
|  | Отделение милиции | объект |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
|  | Отделение банка операционное | место | 0,3-0,5 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
|  | Отделение почтовой связи | объект |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 8 | Бытовое и коммунальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания | р.м. | 9 (2) | 14 |  |  | 16 | 16 |
|  | Прачечная белья в смену | кг | 120(10) | 193 |  |  | 216 |  |
|  | Химчистка вещей в смену | кг | 11,4(4) | 18,4 |  |  | 20,5 |  |
|  | Банно-оздоровительный комплекс помывочных | мест | 5 | 8 |  |  | 9 | 9 |
|  | Жилищно-организационные организации | объект | 1на 20т | 1 |  |  |  |  |
|  | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пожарный пункт охраны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гостиницы | место | 6 | 10 | 8 | 80 | 11 | 3 |
|  | Общественный туалет (стационарный, модульный) | прибор | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,39 | 4,2 | 100 | 0,43 |  |
|  | Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Религия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждение религиозно-культового назначения | объект |  |  | 1 |  |  |  |

Расчет необходимых общетоварных и специализированных складов и хранилищ для жителей п.г.т. Спасск на конец расчетного срока приводится в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Склады продовольственных товаров | м2 / м2 | 77 / 310 | 139 / 558 |
| 2 | Склады непродовольственных товаров | - « - | 217 / 740 | 391 / 1332 |
| 3 | Холодильники распределительные | т / м2 | 27 / 190 | 49 / 342 |
| 4 | Фруктохранилища | - « - | 17 | 31 / |
| 5 | Овощехранилища | - « - | 54 / 1300 | 97 / 2340 |
| 6 | Картофелехранилища | - « - | 57 | 103 / |
| 7 | Склады строительных материалов | м2 уч. | 300 | 540 |
| 8 | Склады твердого топлива | - « - | 300 | 540 |
|  | Требуемый земельный участок - всего | кв. м |  | 5652 |

Примечание:  - в числителе приведена емкость складов и хранилищ, а

в знаменателе – площадь земельного участка.

- площадь земельного участка по п.5 общая для п.п. 4, 5, 6.

Состав и количество физкультурно-спортивных сооружений спортивного центра п.г.т. Спасск на расчетный срок принимается по нормам ВСН 2-71 при численности населения 1800 человек и приводится в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| № п/п | Сооружения | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Спортивное ядро | 1 |
| 2 | Поле для футбола | 1 |
| 3 | Площадка для волейбола | 3 |
| 4 | Площадка для баскетбола | 1 |
| 5 | Площадка для тенниса | 1 |
| 6 | Площадка для городков | 1 |
| 7 | Площадка для бадминтона | 2 |
| 8 | Площадка для ОФП (1200 кв. м) | 1 |
| 9 | Площадка для настольного тенниса | 2 |
| 10 | Спортивные залы и манежи | 1 |
|  | Общая площадь участка спортцентра в га | 1,44 |

В зимнее время на полях и площадках с безгазонным покрытием в зависимости от местных условий следует предусматривать поля для хоккея с мячом, площадки для хоккея и фигурного, а также массового катания на коньках. На участке спортивного центра следует предусматривать велодорожки и аллеи для оздоровительного бега и ходьбы, используемые в зимнее время как освещенные лыжные трассы.

Размещение объектов сферы обслуживания приведено на чертеже ГП-3.

- 2.6 Потребность территории для развития п.г.т.

Проектом генплана предусматривается:

1. Прирост численности населения на

1800 – 1628 = 172 чел.

2. Снос ветхого аварийного жилья и жилого фонда из охранной зоны рек и санитарно-защитных зон предприятия

2230 : 9,7 = 230 чел.

3. Разуплотнение многоквартирного жилого фонда

1800 : 9,7 = 186 чел.

Потребность в новом строительстве жилья составляет

588⋅18−1800=8790м2, в т.ч.

- многоквартирного жилья – 880 м2;

- индивидуального с приусадебными участками – 90%.

В результате потребность территории для развития поселка городского типа составляет:

1. Для многоквартирного жилья

88018⋅1,1⋅200=0,22−0,23

Принимаем 0,3 га.

2. Для индивидуального жилого строительства

791018⋅24=18,2га

Всего потребность в территории составляет – 18,5 га.

- 2.7 Выбор площадок для развития п.г.т.

В проекте генплана рассмотрено две площадки для нового одноквартирного индивидуального жилья с приусадебными участками.

Площадка №1. В районе ул. Урушская и Клубной. Площадка разделена ручьем б/н на юго-восточную и северо-западную части. Перепад высот на площадке составляет до 50 м. Площадь территории 18 га. Уклон склонов от 0,185‰ до 0,142‰ (11-8%).

Транспортные связи осуществляются через ул. Урушская, Логовая, Клубная, Садовая, Октябрьская. Ограничена площадка существующей застройкой с восточной стороны, крутыми склонами рельефа (18-27%) - с южной стороны. Площадка располагается в границах отметок 450-500 м.

Основными недостатками площадки являются:

- Увеличено расстояние транспортной доступности с г. Таштаголом.

- Нарушение целостности площадки б/н ручьем.

- Ограничения крутыми склонами, отделяющими площадку от р. Кондома.

Преимуществом площадки является близость к «условному центру» пгт, расположенному по ул. Клубная.

Площадка №2. Располагается юго-восточнее ул. Старательской на юго-восточном склоне. Перепад высот в пределах площадки составляет 40 м. Площадь территории 18 га.

Уклон склонов составляет 0,166‰ (до 100).

Транспортные связи обеспечиваются через ул. Старательская, Мостовая с условным центром пгт и г. Таштаголом. Располагается площадка в границах отметок 450-480 м.

Основным преимуществом площадки является:

- Площадка сравнительно пологая (до 100).

- В границах площадки отсутствуют ручьи, овраги и т.д.

- Удовлетворительные транспортные связи с улично-дорожной сетью с «условным центром» пгт.

Проектом рекомендуется размещение новой жилой индивидуальной застройки на площадке №2.

Размещение малоэтажной и индивидуальной одноквартирной жилой застройки с приусадебными участками на затапливаемой расчетным паводком пойме р. Кондома проектом не предусматривается из-за:

1. Необходимость подсыпки территории на 2,7-3,0 м (подготовка территории);

2. Устройство укрепленных водозащитных дамб вдоль реки Кондома.

3. Сложности соблюдения требований об исключении загрязнений реки Кондома сточными водами (строительство водонепроницаемых выгребных ям, ливневой канализации, очистных сооружений ливневых стоков и сброса очищенных стоков, защитных сооружений, исключающих попадание сточных вод в грунтовые воды и т.д.).

Проектом рекомендуется зарезервировать пойменные участки р. Томи для многоэтажного строительства жилого фонда за пределами расчетного срока генплана и возникновения благоприятных условий для развития поселка городского типа.

- Глава 3. Архитектурно-планировочные решения

- 3.1 Существующее положение

В настоящее время пгт Спасск является центром Спасского городского поселения.

Пгт разделен рекой Кондома на 2 части: левобережную и правобережную.

Правобережная застройка располагается на южных и частично на юго-западных склонах горного рельефа местности и разделена долиной р. Тайлепка, протекающей с севера на юг и впадающей в р. Кондома.

Застройка представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками.

Улично-дорожная сеть сформирована в основном по долинам р. Кондома и Тайлепка и представлена улицами местного значения. Автодорожная связь с левобережной частью осуществляется через существующий мостовой переход через р. Кондома.

В настоящее время в рассматриваемой части пгт проживает 200 человек.

Из объектов сферы обслуживания существует одно предприятие торговли.

Застройка производилась без учета особенностей рельефа местности, охранных зон рек, условий затопления, без надлежащей градостроительной документации. Вследствие чего сложились сложные условия проживания.

Левобережная часть застройки располагается на юго-западном и восточном склонах реки Кобарзинка и в пойменной части р. Кондома.

Застройка в основном малоэтажная, индивидуальная с приусадебными участками.

Основными градоформирующими улицами являются ул. Мостовая, Советская, Октябрьская, Клубная.

Центральной частью пгт является место пересечения ул. Мостовой и ул. Советской, в которой располагаются:

- администрация пгт (7);

- поликлиника (2);

- детский сад «Светлячок» (4);

- ДК «Юность» (6);

- предприятия торговли (7);

- детский сад «Родник» (5);

- школа №13 (3)

и предприятия пгт.

Планировочная структура представлена участками линейного характера (вдоль р. Кондома) и участками разветвленного характера (по ул. Старательная и Увальная) по долине р. Кобарзинка и логам, выходящим в долину р. Кобарзинка.

Сложные рельефные условия диктовали планировочную структуру и характер застройки (этажность, ориентацию, использование благоприятных склонов и т.д.).

В настоящее время застраивается пойменный участок р. Кондома. Территория застройки находится в охранной зоне р. Кондома, затапливается паводком 1% вероятности.

Ограждающих дамб не предусмотрено.

Система хоз-бытовой и ливневой канализации отсутствует.

При принятии решения о застройке пойменного участка не учтено влияние застройки на гидравлический режим р. Кондома в границах участка застройки. Ширина поймы достигает в среднем 150 м. Глубина подтопления расчетным 1% уровнем 1,5-1,7 м – 1 м. Площадь живого сечения реки в границах участка составляет 300 м2, поймы – 180-200 м2. При таких соотношениях при равенстве уклонов русла и поверхности территории влияния сужения реки приводят к резкому увеличению затрат на защитные дамбы и изменению гидравлических уловий реки.

Использование в дальнейшем пойменной части р. Кондома для индивидуальной застройки с приусадебными участками считаем необоснованным.

Условия для многоэтажной застройки в пгт для сложившейся градообразующей базы отсутствует.

Сложный горный ландшафт вносит некоторые трудности в формирование компактности застройки, решение вопросов инженерно-транспортного обслуживания. Но вместе с тем в Спасске, экология, особенности рельефа и природные достопримечательности, привлекают к развитию туризма своими удивительными панорамными видами, увлекательными маршрутами водного сплава (от п.г.т.Спасска до п.Кондомы) по живописной р.Кондоме. Привлекателен для туристов туристов и Пик «Спасские дворцы», расположенный неподалеку, с системами пещер и альпийской растительностью.

На правом берегу р.Комдома на западной окраине Спасска находится памятник археологии эпохи позднего средневековья, охраняемый государством.

- 3.2 Архитектурно-планировочное решение

Рекомендуемая площадка под индивидуальное строительство находится восточнее основной застройки в районе улицы Старательской. Застройка сформирована компактно, близко к центру и пешеходным выходом на Мостовую улицу.

Основой архитектурно-планировочного решения является сложившаяся структура ранее застроенной территории линейного и разветвленного характера.

Объем нового жилищного строительства на расчетный год составляет 8790 м2 общей жилой площади, в том числе:

- многоквартирного малоэтажного жилья – 10%;

- индивидуального – 90%.

Учитывая рельефные условия, развитие поселка городского типа принято по линейной планировочной структуре с формированием улично-дорожной сети в основном по горизонталям местности.

Принятая планировочная структура позволяет значительно уменьшить протяженность улично-дорожной сети максимально допустимыми уклонами.

Вдоль ЛЭП 35КВт и ЛЭП 6 КВт, пересекающих территории застройки, предусмотрены местные проезды, объединяющие улично-дорожную сеть в единую транспортную и улично-дорожную систему.

Учитывая рельефные условия юго-западной части нового жилого образования, предусмотрены тупиковые улицы местного значения длиной до 150 м с организацией разворотных площадок для транспорта.

В границах площадки предусмотрено строительство школы, совмещенной с детским садом, предприятия торговли.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связь с существующей улично-дорожной сетью и с центральной частью поселка и автодорожный выход в г. Таштагол.

В месте примыкания автодорожного выхода предусмотрено строительство АЗС и СТО легковых автомобилей.

Генпланом предусмотрена система пешеходных связей жилой зоны с зоной сферы обслуживания и существующей застройкой.

Строительство многоквартирного малоэтажного жилья предусмотрено в районе ул. Клубная, Октябрьская отдельными домами – точечная застройка.

Точечная застройка представлена двумя двухэтажными одноподъездными домами, вписанная в сложившийся центр, располагаемых на свободных территориях.

Проектом предлагается развить пешеходную рекреационную зону от новой застройки до ул. Мостовой,  обогатив её  спортивно-оздоровительным  центром, поселкового значения с крытыми и открытыми площадками.

Также на территории проектируемой застройки предусмотрены дополнительные рекреационные зоны с размещением необходимого набора объектов культурно-бутового обслуживания, площадок для отдыха и рекреации детей и взрослых, прогулочных аллей.

Объекты  (начальная школа - детский сад, досуговый клуб, многофункциональный комплекс) для обслуживания жителей как новой, так всего поселка в целом, позволят создать высокий уровень обеспеченности местного населения объектами социальной инфраструктуры.

Проектом предложена зона активного отдыха в пойме р. Кондома на левом берегу, в 2 км ниже по течению от основной застройки. Развитие активного отдыха является привлекательным для туристов.

На территории Спасска в настоящее время на государственной охране состоит объект культурного наследия – памятник археологии эпохи позднего средневековья. По состоянию на 10.06.2010 г. не разработаны и не утверждены границы и охранные зоны этого памятника. Поэтому рекомендуется после утверждения настоящего проекта разработать указанные границы и зоны.

В целом, реализация предлагаемой проектом планировочной структуры поселка позволяет формировать компактный поселок.

- 3.3 Озеленение

Спасск расположен среди гор, покрытых хвойными таежными лесами, отличающимися большой плотностью. Ель, пихта, сосна, кедр, береза, осина и все виды кустарников, присущих сибирской тайге, вплотную окружают поселок. Сложный рельеф, пересеченный логами, малыми речками и ручьями требует сохранения существующих зеленых насаждений.

Чередование усадебной (коттеджной) застройки с зелеными насаждениями, сложным рельефом местности создают своеобразный облик горно-таежного сибирского поселка.

В составе озеленения поселка с зеленые насаждения следующего назначения:

- существующие окружающие леса;

- существующие зеленые насаждения внутри поселка

- зеленые насаждения общего пользования, предлагаемые проектом; (парковые и рекреационные зоны отдыха, скверы, озеленение улиц основных пешеходных направлений, газоны, горки, клумбы, рабатки);

- зеленые насаждения защитного характера (озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий)

Для озеленения применяются породы деревьев и кустарников, присущих данному природно-климатическому району (ива, шелковица, ясень, акация, клен, тополь, буя, ель, лиственница, пихта и др.).

Общая площадь зеленых насаждений в границах поселения составляет

285 га.

- Глава 4. Транспортное обслуживание

- 4.1 Транспортные связи

Транспортные связи пгт представлены автодорогой г. Таштагол – пгт Спасск. Автодорога IV категории, покрытие переходного типа – обеспечивает связь с улично-дорожной сетью г. Таштагола, с автодорожной сетью Таштагольского района, с улично-дорожной сетью пгт Спасск, с объектами Российских ж/д, располагаемых в г. Таштаголе.

Воздушные связи осуществляются через аэропорт г. Новокузнецка.

- 4.2 Пассажирский транспорт

В настоящее время внутрипоселковые перевозки осуществляются ведомственным транспортом. Пассажирского автопредприятия пгт не имеет.

Объем перевозок незначительный и нерегулярный.

Исходя из численности, площади, характера трудовых и культурно-бытовых связей рекомендуется пассажирские перевозки осуществлять автобусом.

Потребность подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок определена в зависимости от объема перевозок. Для определения объема перевозок принята следующая подвижность населения в ед/год:

- Для трудовых перевозок – 580.

- Для культурно-бытовых – 391 в т. ч.

- посещение торговой сети (продовольственные, промтоварные магазины, рынки) – 243;

- посещение больниц, поликлиник, аптек – 30;

- посещение культурно-спортивных объектов (клубы, стадионы и т.д.) – 72;

- общественно-административного центра – 36;

- ж/д станции – 10.

3. Коэффициент пользования транспортом определен в зависимости от средней дальности передвижения. При средней дальности передвижения до 0,5 км – коэф. равен 0, при 2 км – 1, а при дальности передвижения от 0,5 до 2 км – принимается по интерполяции.

4. Средняя дальность передвижения учитывая условия расселения трудящихся и размещения объектов соцкультбыта принята по формуле:

ℓср=1,3+0,3⋅F, где

F – площадь застройки в пределах границ поселка в км2.

Результаты расчета пассажиропотока и годового объема работы пассажирского транспорта по трудовым перевозкам приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Направление перевозок | Расчетный год | Население, тыс. чел. |  | Средняя дальность | Коэффициент пользования | Пассажиропоток, млн. пасс. | Объем перевозок в млн. пасс. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. градообслуж. и градообр. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Трудовые | 2025 | 1,8 | 0,72 | 1,68 | 0,81 | 0,338 | 0,568 |

Результаты расчета пассажиропотока и объема культурно-бытовых перевозок приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Наименование перевозок | Расчетный год | Население в тыс. чел. | Средняя дальность передвиж., км | Коэффициент пользования | Транспортная подвижность | Пассажиропоток млн. пасс. | Объем перевозок млн. пасс. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Культурно-бытовые | 2025 | 1,8 | 1,68 | 0,81 | 391 | 0,57 | 0,958 |

Суммарный пассажиропоток и объем перевозок приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| № п/п | Вид поездок | Расчет. год | Пассажирооборот млн. пасс. | Объем работы в млн. пасс. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трудовые | 2025 | 0,338 | 0,568 |
| 2 | Культурно-бытовые | 2025 | 0,57 | 0,458 |
| 3 | Деловые | 2025 | 0,016 | 0,028 |
|  | Итого: | 2025 | 0,924 | 1,554 |

Потребное количество подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок определена из условия:

Кс – коэффициент неравномерности по сезону – 1,2;

К – коэффициент неравномерности потока по длине маршрута – 1,1;

Кнп – коэффициент неравномерности по направлениям – 1,2;

Wвм - вместимость автобуса – 36;

ϑэк- эксплутационная скорость - 17 км/ч;

Кв – коэффициент выпуска на линию – 0,8;

Ка - коэффициент наполнения - 0,5;

t - количество часов работы транспорта на линии – 10.

Для обслуживания пассажирских перевозок поселка городского типа Спасск требуется 2 автобуса вместимостью 36 человек.

Обслуживание пассажирских перевозок рекомендуется производить силами объединенного автопредприятия пгт.

Междугородние и межпоселковые перевозки рекомендуется производить предприятиями РЖД и автопредприятиями г. Таштагола, Новокузнецка, Новосибирска, Междуреченска и т.д.

- 4.3 Грузовой  и специальный транспорт

По данным ЦНИИ Градостроительства объем потребительских грузов принимается из расчета 4,2 т на 1 чел.

Объем перевозок потребительских грузов на расчетный год составляет 6,72 тыс. тонн в год.

Для перевозок потребительских грузов требуется 1 грузовая машина грузоподъемностью 2-2,5 т.

Грузовой транспорт для перевозок грузов промышленных предприятий и организаций включается в состав транспорта предприятий.

Для вывоза мусора и механизированной уборки проезжей части, улиц и дорог, тротуаров площадей, предусмотрен специальных транспорт. Результаты расчета потребности в специальном транспорте приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| № п/п. | Наименование машин | Марка машин | Норма на 1 млн.м2 покрытия | Объем работ, млн. м2 | Кол-во машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поливомоечная | ПМ 130Б КО-705 ПМ | 15 | 0,034 | 0,51 |
| 2 | Подметально-уборочная | КО-304А | 16 | 0,034 | 0,54 |
| 3 | Снегоочистители | ДЭ-211 (Д-902) | 9 | 0,034 | 0,30 |
| 4 | Снегопогрузчики | Д-556-А | 10 | 0,034 | 0,34 |
| 5 | Пескоразбрасыватели | КО-104 А | 9 | 0,034 | 0,30 |
| 6 | Илососные | ИЛ-9088 | 1 | 0,034 | 0,034 |
| 7 | Автогрейдер | А-265 | 1 | 0,034 | 0,034 |
| 8 | Тротуароуборочные | ТУМ-975 | 25 ед. на 1 млн м2 покрытия | 0,017 | 0,42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Мусоровозы | М-30 | 20 ед.на 100 тыс.жит. | 1,8 | 0,36 |
| 10 | Ассенизационные | АН-М | 20 ед. на 100 тыс.жит. | 1,8 | 0,36 |
|  | Итого |  |  |  | 3,198 |

Всего требуется 3 спец. машины.

- 4.4 Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть представлена сетью дорог и улиц районного и местного значения. Начертание сети сложилось в результате строительства в основном частного жилья без достаточного внимания к планировочной структуре поселка, условиям тяготения к местам приложения труда, без надлежащего учета рельефа местности. В связи с этим параметры большей части улично-дорожной сети (план продольный и поперечный профиль, дорожная одежда) не соответствуют нормативным требованиям. В результате часть улично-дорожной сети при сложных климатических условиях, особенно зимних, является практически не проезжими.

На большей части улично-дорожной сети отсутствуют тротуары, водоотвод.

В проекте начертание улично-дорожной сети продиктовано архитектурно-планировочными решениями, существующей застройкой, рельефом местности, внешними автодорожными связями, характером и объемом перевозок.

Классификация улиц и дорог принята следующая:

- Магистральные улицы районного значения (как для малого города)

- Транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, между жилыми и промышленными районами, административными и общественными центрами, транспортная связь между жилыми образованиями и внешними автодорожными связями. Основными магистралями являются – ул. Мостовая, ул. Советская, ул. Октябрьская.

2. Улицы и дороги местного значения

2.1 Жилые улицы – улицы в жилой застройке – транспортная связь (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов, выходы на магистральные улицы.

2.2 Проезды – подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям и другим объектам внутри жилых районов, кварталов.

2.3 Хозяйственный проезд – прогон личного скота и проезд грузового автотранспорта к приусадебным участкам.

Краткая характеристика улично-дорожной сети приведена в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | В т.ч. |  | Плотность в границах застройки на 1 км/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Улично-дорожная сеть, в т.ч. | 5,68 | 3,5 | 61 | 1,28 |
|  | - областной автодороги | - | - | - | - |
|  | - магистралей районного значения | 3,50 | 3,5 | 100 | 0,78 |
|  | - автодорог местного значения | 2,18 | - | - | 0,50 |

В связи со строительством объектов жилья и соцкультбыта на новых территориях, протяженность:

- общерайонных магистралей увеличивается на 2,45 км;

- местных улиц и дорог на 3,9  км.

Плотность транспортных магистралей увеличивается до 1,33 км/км2.

Транспортная сеть обеспечивает нормативные требования в части доступности до остановочных мест.

- 4.5 Легковой транспорт

На расчетный год прогнозируется увеличение автомобильного транспорта в личном пользовании до 360 ед. исходя из расчетного уровня автомобилизации – 200 легковых машин на 1000 жителей (в среднем машина на семью).

В настоящее время в личном пользовании находится 250 машин.

Общее число мест постоянного хранения в зоне многоквартирной застройки составляет 25 мест.

Дополнительно требуется гаражей-стоянок на 110 мест, в т.ч. в границах многоквартирной застройки – 25 ед.

В границах территории одноквартирной и приусадебной застройки гаражи-стоянки предусмотрены в границах участков застройки.

В границах многоквартирной застройки учтены территории для размещения гаражей-стоянок легкового автотранспорта личного пользования.

Для обслуживания легкового автотранспорта предусмотрены АЗС и СТО.

Результаты расчета потребности СТО и АЗС приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

| № п/п | Наименование | Потребное кол-во | Сущ. | Предусм. дополнительно | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АЗС | 1 на 4 кол. | - | 1 |  |
| 2 | СТО на 2 поста | 1 | - | 1 |  |

Размещение АЗС и СТО приведено на чертеже ГП-3 «Генплан. Основной чертеж».

- 4.6 Сооружения и предприятия по обслуживанию транспорта, улиц и дорог

Предусмотренные проектом здания и сооружения приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объединенное автопредприятие на 6 машин | ед | 1 |
| 2. | Станция технического обслуживания на 2 поста | ед | 1 |
| 4. | Автозаправочная на 4 колонки | ед | 1 |

- Глава 5. Водоснабжение и канализация

- 5.1 Общая часть

Настоящим разделом решены вопросы хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения, бытовой и дождевой канализации пгт Спасск.

Он расположен в долине реки Кондома, в 13 км вниз по течению от г. Таштагола.

Население пгт Спасск в настоящее время составляет – 1628 человек.

Из предприятий в  пгт Спасск имеются ОАО «Прииск Алтайский» по добыче золота, ОАО «Электролайн», ПО «Спасский хлеб», ЧОП «Спасский рубеж», детские учреждения – школа №13, детский дом №1 «Родник», детский сад «Светлячок» и ДК «Юность».

Водопотребление по предприятиям принято по данным абонентского отдела ООО «УК ЖКХ» г. Таштагола.

Хоз-питьевой водой пгт Спасск снабжается из существующих водозаборных сооружений на р. Кобарзинка, которая является источником водоснабжения в настоящее время.

Источники водоснабжения

Река Кобарзинка

Река Кобарзинка имеет протяженность 9 км. Водосборная площадь реки 17 км2. Расчетный максимальный расход 1% обеспеченности равен 93 м3/с.

Река относится к неизученным. В зимнее время наблюдаются участки перемерзания реки.

В настоящее время используется для хоз-питьевого водоснабжения пгт Спасск.

Отбор воды составляет 375 м3/сут.

Река Кобарзинка не обеспечивает водой пгт Спасск в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, таблица 1.

Река Уруш

Длина реки Уруш равна 14 км.

Водосборная площадь реки Уруш составляет 62,2 км2. Максимальный расчетный расход 1% обеспеченности равен 195,5 м3/с, минимальный зимний расход равен 0,4 м3/с.

Р. Уруш впадает в р. Кондома и является правым притоком р. Кондома.

Р. Уруш имеет большое количество мелких притоков в виде небольших ручьев. Санитарное состояние реки удовлетворительное.

- 5.2 Существующее положение

В настоящее время в пгт Спасск проживает 1628 человек, из них:

- 144 человека – в домах с полным брагоустройством;

- 1474 человека в домах, обеспеченных холодной водой.

Население и предприятия пгт Спасск в настоящее время обеспечиваются только холодной водой.

Полное обеспечение водой, канализацией, централизованным горячим водоснабжением предусмотрено для школы №13, детского сада «Светлячок», детского дома №1 «Родник», ДК «Юность».

Общий расход воды, подаваемый в пгт Спасск в настоящее время составляет 375 м3/сут.

Объем и подача воды ограничены мощностью источника водоснабжения - р. Кобарзинка.

Схема подачи воды следующая.

Вода из р. Кобарзинка поступает в два ж/б отстойника емкостью по 150 м3 каждый. Из отстойников по всасывающим линиям вода поступает к насосной станции I подъема и далее по водоводу d = 150 мм подается в резервуар чистой воды 90 м3, размещаемый на отметке 520,0 м.

Вода хлорируется гипохлоритом натрия перед насосной станцией I подъема.

Резервуар 90 м3 не обеспечивает пожаротушение пгт. Из резервуара вода поступает в сеть пгт Спасск. Сети малых диаметров 20, 40 мм проработали длительное время.

Река Кобарзинка не обеспечивает потребности пгт Спасск в питьевой воде. К дальнейшей эксплуатации водозабор для хоз-питьевого водоснабжения не рекомендуется, как не соответствовавший требованиям СНиП 2.04.02-84*, таблица 1. Анализы воды по р. Кобарзинка заказчиком не преставлены.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, таблица 1, потребность в питьевой воде пгт Спасск в настоящее время составляет 833,92 м3/сут, в том числе:

- население 726,88 м3/сут;

- предприятия – 38,16 м3/сут;

- поение скота – 70,0 м3/сут.

| Таблица 5.1 - Сводная таблица водопотребления и водоотведения по пгт Спасск. Существующее положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Хоз-питьевые нужды, м3/сут | Хоз-бытовые и производственные стоки, м3/сут | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Население | 726,88 | 39,60 |  |
| 2. | Промпредприятия | 38,16 | 38,16 |  |
| 4. | Поение скота | 70,00 | - |  |
| 5. | Итого | 835,04 | 77,76 |  |

| Таблица 5.2 - Водопотребление и водоотведение по населению пгт Спасск. Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество жителей | Норма водопотр. л/сут на 1 чел. |  | Суточный расход м3/сут |  | Коэффициент неравномерности | Максимальные расчетные расходы |  | Хоз-бытовые стоки м3/сут |  | Примечание |
|  |  |  | средняя | максимальная | средний | максимальный |  | м3/час | л/сек | средний | максимальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованная водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 144 | 250 | 300 | 36,00 | 43,20 | 3,85 | 6,93 | 1,93 | 36,00 | 43,20 |  |
| 2. | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 1474 | 50 | 70 | 73,70 | 103,18 | 2,52 | 10,83 | 3,01 | - | - |  |
| 3. | Итого | 1628 |  |  | 109,70 | 146,38 |  | 17,76 | 4,93 | 36,00 | 43,20 |  |
| 4. | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 10,97 | 14,64 |  | 1,78 | 0,49 | 3,60 | 4,32 |  |
| 5. | Итого |  |  |  | 120,67 | 161,02 |  | 19,54 | 5,43 | 39,60 | 47,52 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6. | Полив улиц и зеленых насаждений | 1628 | 60 | 60 | 97,68 | 97,68 |  | 4,07 | 1,13 | - | - |  |
| 7. | Итого |  |  |  | 218,35 | 258,70 |  | 23,61 | 6,56 | 39,60 | 47,52 |  |
| 8. | Полив огородов и садовых участков 364х1,2 м3 |  |  |  | 436,80 | 436,80 |  | 18,20 | 5,06 | - | - |  |
| 9. | Итого |  |  |  | 655,15 | 695,50 |  | 41,81 | 11,61 | 39,60 | 47,52 |  |
| 10. | Подпитка теплосети |  |  |  | 71,73 | 71,73 |  | 2,99 | 0,83 | - | - |  |
| 11. | Всего |  |  |  | 726,88 | 767,23 |  | 44,80 | 12,44 | 39,60 | 47,52 |  |

| Таблица 5.3 - Водопотребление и водоотведение по предприятиям пгт Спасск. Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Хоз-питьевая вода, м3/сут |  | Стоки, м3/сут |  | примечание |
|  |  |  |  | хоз-питевые нужды | производственные нужды | хоз-бытовые стоки | производственные стоки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ОАО "Прииск Алтайский" | шт | 1 | 5,00 | - | 5,00 | - |  |
| 2. | ОАО "Электролайн" | шт | 1 | 3,30 | - | 3,30 | - |  |
| 3. | ПО ЖКХ (котельная, насосная) | шт | 1 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 |  |
| 4. | ПО "Спасск-хлеб" | т | 0,1 | 0,20 | - | 0,20 | - |  |
| 5. | ЧОП "Спасский рубеж" | шт | 1 | 1,50 | - | 1,50 | - |  |
| 6. | ООВП "п. Спасск" поликлиника | мест | 50 | 3,00 | 0,50 | 3,00 | 0,50 |  |
| 7. | ДК "Юность" | мест | 144 | 9,69 | 1,20 | 9,69 | 1,20 |  |
| 8. | Пилорама |  |  | 8,00 | 0,80 | 8,00 | 0,80 |  |
| 7. | Итого |  |  | 31,19 | 3,50 | 31,19 | 3,50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 8. | Неучтенные расходы 10% |  |  | 3,12 | 0,35 | 3,12 | 0,35 |  |
| 9. | Итого |  |  | 34,31 | 3,85 | 34,31 | 3,85 |  |
| Образование и дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад "Светлячок" | мест | 35 |  |  | 9,02 | 0,80 | выгреб. яма |
| 2. | Детский дом №1 "Родник" | мест | 50 |  |  | 11,00 | 1,89 | выгреб. яма |
| 3. | Школа №13 | мест | 250 |  |  | 36,00 | 3,69 | выгреб. яма |
| 4. | Итого |  |  |  |  | 56,02 | 6,38 |  |
| 5. | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 5,60 | 0,64 |  |
| 6. | Итого |  |  |  |  | 61,62 | 7,02 |  |

В связи с составленным балансом водопотребление по пгт Спасск по существующему положению стоит вопрос о необходимости поиска другого источника водоснабжения.

Река Кобарзинка не может обеспечить подачу потребного расхода воды для пгт Спасск с учетом его развития.

Для хоз-питьевого водоснабжения проектом рекомендуется р. Уруш.

Канализация

Централизованная система канализации в пгт Спасск отсутствует. Стоки от школы №13, детского сада, детского дома №1, ДК «Юность» поступают в выгребные ямы по 25-30 м3. Стоки вывозятся на КОС г. Таштагола.

На расчетный срок выгребные ямы ликвидируются с последующей дезинфекцией территории, где они размещаются.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в пгт отсутствует.

- 5.3 Проектные решения

Численность населения на расчетный срок составляет 1800 человек, в том числе:

- 625 человек – в домах с полным благоустройством с обеспечением водоснабжением, канализацией и централизованным горячим водоснабжением;

- 1175 человек – в индивидуальном секторе с обеспечением холодной водой.

Проектом предусмотрено полное благоустройство имеющихся предприятий, объектов культурно-бытового обслуживания, складских зон, школ, детских учреждений и нового строительства.

Норма водопотребления на расчетный срок принята 300 л/сут на 1 чел, в том числе:

- 180 л/сут на 1 чел – холодная вода;

- 120 л/сут на 1 чел – горячая вода.

Индивидуальный сектор – 50 л/сут на 1 чел.

Общий потребный расход хоз-питьевой воды для пгт Спасск составляет 1510,85 м3/сут, в том числе:

- 1117,19 м3/сут – население;

- 50,01 м3/сут – предприятия;

- 114,49 м3/сут – объекты культурно-бытового обслуживания;

- 120,0 м3/сут – поение скота и птицы;

- 85,0 м3/сут – собственные нужды ВОС.

Горячее водоснабжение принято по открытой схеме от хоз-питьевого водопровода. Вода подается на котельную в объеме подпитки  тепловых сетей и расхода воды на горячее водоснабжение. Категория водоснабжения принята вторая.

Для определения водного баланса по комплексу жилых домов с полным благоустройством, нормы и расходы воды дифференцированы на среднесуточные и в сутки максимального водопотребления.

Нормы водопотребления для населения приняты в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.02-84*, таблица 1 – 300 л/сут на 1 чел – средние сутки и 350 л/сут на 1 чел – максимальные сутки.

Неучтенные расходы приняты 15% от общего расхода воды на питьевые нужды.

Расходы воды по объектам культурно-бытового обслуживания приняты по типовым проектам и аналогам.

Данные по численности населения приняты по экономической части настоящего проекта.

Ниже приведены нормы водопотребления для населения, сводная таблица водопотребления и водоотведения по населению, объектам культурно-бытового обслуживания, предприятиям и коммунальным объектам.

Таблица 5.4

| № п/п | Наименование | Водопотребление, л/сут на 1 чел |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Средние сутки | Максимальные сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованная водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 300 | 350 |
| 2. | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 70 |
| 3. | Полив улиц и зеленых насаждений | 60 | 60 |

| Таблица 5.5 - Сводная таблица водопотребления и водоотведения по пгт Спасск. Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Хоз-питьевые нужды, м3/сут | Хоз-бытовые и производственные стоки, м3/сут | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Население | 1117,19 | 251,56 |  |
| 2. | Промпредприятия | 50,01 | 50,01 |  |
| 3. | Объекты культурно-бытового обслуживания | 114,49 | 114,49 |  |
| 4. | Коммунально-складская зона | 24,15 | 24,15 |  |
| 5. | Поение скота | 120,00 | - |  |
| 6. | Собственные нужды ВОС | 85,00 | 40,00 |  |
| 7. | Образование и дошкольные учреждения | - | 86,15 |  |
| 6. | Итого | 1510,85 | 566,37 |  |

| Таблица 5.6 - Водопотребление и водоотведение по населению пгт Спасск. Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество жителей | Норма водопотр. л/сут на 1 чел. |  | Суточный расход м3/сут |  | Коэффициент неравномерности | Максимальные расчетные расходы |  | Хоз-бытовые стоки м3/сут |  | Примечание |
|  |  |  | средняя | максимальная | средний | максимальный |  | м3/час | л/сек | средний | максимальный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованная водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 625 | 300 | 350 | 187,50 | 218,75 | 3,15 | 28,71 | 7,98 | 187,50 | 218,75 |  |
| 2. | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 1175 | 50 | 70 | 58,75 | 82,25 | 2,73 | 9,36 | 2,60 | - | - |  |
| 3. | Итого | 1800 |  |  | 246,25 | 301,00 |  | 38,07 | 10,57 | 187,50 | 218,75 |  |
| 4. | Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 36,94 | 45,15 |  | 5,71 | 1,59 | 28,13 | 32,81 |  |
| 5. | Итого |  |  |  | 283,19 | 346,15 |  | 43,78 | 12,16 | 215,63 | 251,56 |  |
| 6. | Полив улиц и зеленых насаждений | 1800 | 60 | 60 | 108,00 | 108,00 |  | 4,50 | 1,25 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7. | Итого |  |  |  | 391,19 | 454,15 |  | 48,28 | 13,41 | 215,63 | 251,56 |  |
| 8. | Полив огородов и садов 364х1,5 м3 |  |  |  | 546,00 | 546,00 |  | 22,75 | 6,32 | - | - |  |
| 9. | Итого |  |  |  | 937,19 | 1000,15 |  | 71,03 | 19,73 | 215,63 | 251,56 |  |
| 10. | Подпитка теплосети |  |  |  | 180,00 | 180,00 |  | 7,50 | 2,08 | - | - |  |
| 11. | Итого |  |  |  | 1117,19 | 1180,15 |  | 78,53 | 21,81 | 215,63 | 251,56 |  |

| Таблица 5.7 - Водопотребление и водоотведение по предприятиям пгт Спасск. Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Хоз-питьевая вода, м3/сут |  |  | Стоки, м3/сут |  | примечание |
|  |  |  |  | хоз-питевые нужды | производственные нужды | итого | хоз-бытовые стоки | производственные стоки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ОАО "Прииск Алтайский" | шт | 1 | 6,00 | 2,40 | 8,40 | 6,00 | 2,40 |  |
| 2. | ОАО "Электролайн" | шт | 1 | 4,20 | - | 4,20 | 4,20 | - |  |
| 3. | ДК "Юность" | мест | 144 | 9,69 | 1,20 | 10,89 | 9,69 | 1,20 |  |
| 4. | ПО ЖКХ (котельная, насосная) | шт | 1 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 |  |
| 5. | ПО "Спасск хлеб" | т | 0,2 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,40 |  |
| 6. | ЧОП "Спасский рубеж" | шт | 1 | 2,50 | - | 2,50 | 2,50 | - |  |
| 7. | ООВП "Спасск поликлиника" | мест | 83 | 5,00 | 1,50 | 6,50 | 5,00 | 1,50 |  |
| 8. | Пилорама |  |  | 8,00 | 0,80 | 8,80 | 8,00 | 0,80 |  |
| 7. | Итого |  |  | 36,19 | 7,30 | 43,99 | 36,19 | 7,30 |  |
| 8. | Неучтенные расходы 15% |  |  | 5,43 | 1,10 | 6,60 | 5,43 | 1,10 |  |
| 9. | Итого |  |  | 41,62 | 8,40 | 50,01 | 41,62 | 8,40 |  |

| Таблица 5.8 - Водопотребление и водоотведение по объектам культурно-бытового обслуживания пгт Спасск. Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Единица измерения | Количество | Водоснабжение, м3/сут |  | Канализация, м3/сут |  | примечание |
|  |  |  |  | хоз-питьевые нужды | производственные нужды | хоз-бытовые стоки | производственные стоки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Магазины продовольственных товаров | м2 | 180 | 1,50 | 6,70 | 1,50 | 6,70 |  |
| 2. | Магазины непродовольственных товаров | м2 | 324 | 0,50 | 3,55 | 0,50 | 3,55 |  |
| 3. | Предприятия общественного питания | мест | 72 | 3,00 | 32,00 | 3,00 | 32,00 |  |
| 4. | Прачечные | кг | 216 | 0,50 | 6,44 | 0,50 | 6,44 |  |
| 5. | Химчистка | кг | 205 | 0,87 | - | 0,87 | - |  |
| 6. | Гостиница | мест | 11 | 0,50 | 4,00 | 0,50 | 4,00 |  |
| 7. | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 9 | 1,00 | 6,42 | 1,00 | 6,42 |  |
| 8. | Предприятия бытового обслуживания | р.м. | 16 | 0,50 | 4,50 | 0,50 | 4,50 |  |
| 9. | Розничный рынок | м2 | 60 | 1,50 | 12,20 | 1,50 | 12,20 |  |
| 10. | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | м2 | 126 | 1,20 | 4,80 | 1,20 | 4,80 |  |
| 11. | Многофункциональный молодежный центр | мест | 54 | 2,40 | - | 2,40 | - |  |
| 12. | Больничное учреждение | коек | 24 | 5,48 | - | 5,48 | - |  |
| 15. | Итого |  |  | 18,95 | 80,61 | 18,95 | 80,61 |  |
| 16. | Неучтенные расходы 15% |  |  | 2,84 | 12,09 | 2,84 | 12,09 |  |
| 17. | Итого |  |  | 21,79 | 92,70 | 21,79 | 92,70 |  |
| Образование и дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад "Светлячок" | мест | 171 | - | - | 22,00 | 2,43 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Детский дом №1 "Родник" | мест | 50 | - | - | 11,00 | 1,89 |  |
| 3. | Школа №13 | мест | 263 | - | - | 37,00 | 4,00 |  |
| 4. | Итого |  |  | - | - | 70,00 | 8,32 |  |
| 5. | Неучтенные расходы 10% |  |  | - | - | 7,00 | 0,83 |  |
| 6. | Итого |  |  | - | - | 77,00 | 9,15 |  |

| Таблица 5.9 - Коммунально-складская зона для населения пгт Спасск. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Единица измерения | Количество | Водоснабжение, м3/сут |  | Канализация, м3/сут |  | примечание |
|  |  |  |  | хоз-питьевые нужды | производственные нужды | хоз-бытовые стоки | производственные стоки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Склады продовольственных товаров | м2 | 558 | 0,50 | 7,00 | 0,50 | 7,00 |  |
| 2. | Склады непродовольственных товаров | м2 | 1332 | 0,20 | 3,80 | 0,20 | 3,80 |  |
| 3. | Холодильники распределители | т/м2 | 49/342 | 1,50 | - | 1,50 | - |  |
| 4. | Фруктохранилища | т/м2 | 31 | 0,20 | 3,00 | 0,20 | 3,00 |  |
| 5. | Овощехранилища | т/м2 | 97/2340 | 0,10 | 2,00 | 0,10 | 2,00 |  |
| 6. | Картофелехранилища | т/м2 | 103 | 0,20 | 2,50 | 0,20 | 2,50 |  |
| 7. | Итого |  |  | 2,70 | 18,30 | 2,70 | 18,30 |  |
| 8. | Неучтенные расходы 15% |  |  | 0,41 | 2,75 | 0,41 | 2,75 |  |
| 9. | Итого |  |  | 3,11 | 21,05 | 3,11 | 21,05 |  |

В соответствии со СНиП 2.04.02-84*, таблица 5и численностью населения в пгт Спасск принят один наружный пожар 10 л/с и два внутренних по 2,5 л/с.

Общий пожарный расход равен 15 л/с.

Пожарный расход за 3 часа равен

15⋅3⋅36001000=162м3

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* объем резервуаров состоит из:

- неприкосновенного пожарного запаса воды, равного 162,0 м3;

- трехчасовой подачи максимального расхода воды за время пожаротушения, равного – 420 м3;

- регулирующая емкость – 500 м3;

- среднесуточная подача воды за 3 часа пожара – 187,5 м3;

- аварийный запас – 315,0 м3.

Общий пожарный запас воды равен

162,0 + 420,0 + 500,0 + 315,0 – 187,5 = 1209,5 м3.

Принимаем два резервуара по 600 м3 каждый.

Источником хоз-питьевого водоснабжения на расчетный срок пгт Спасск проектом принята река Уруш.

Водозаборные сооружения на реке Уруш

Для подъема уровня воды на р. Уруш в створе водозабора и создания необходимых глубин, обеспечивающих надежный отбор воды из реки, предусматривается строительство водоподъемной плотины на р. Уруш высотой 4 м.

Производительность водозабора принята на расчетный срок – 1500 м3/сут.

Забор воды осуществляется с помощью водоприемника с фильтрующими кассетами, которые используются в качестве рыбозащитных мероприятий.

Из водоприемного колодца d = 4,0м, вода по двум водоводам 2d = 400 мм поступает к насосной станции I подъема.

Далее вода насосами по двум ниткам водоводов 2d = 250 мм подается на водоочистную станцию в здание микрофильтров, где проходит фильтрование воды через микросетки.

Производительность фильтровальной станции принята 1500 м3/сут и размещается рядом с водозабором.

После микрофильтров вода поступает в контактную камеру для предварительного обеззараживания гипохлоритом натрия.

Далее вода поступает в смеситель. Пройдя смеситель, вода поступает в осветлители и далее на скорые фильтры.

Промывка фильтров осуществляется от резервуаров, расположенных рядом с ВОС. Предусматривается два резервуара по 100 м3 каждый.

Вода из резервуаров насосами, установленными в насосной станции II подъема, подается на промывку.

Промывная вода после фильтров поступает в резервуары промывной воды и после отстаивания повторно используется.

После фильтров вода по одному водоводу d = 250 мм насосами, установленными в насосной станции II подъема, подается в резервуары чистой воды, емкостью 2х600 м3 – проектируемые и 90 м3 – существующий.

Резервуары размещаются на отметке 520,0 м.

Из резервуаров вода в самотечно-напорном режиме поступает во вновь проектируемую кольцевую сеть с обеспечением пожарного расхода для пгт Спасск.

Новое строительство жилой застройки, предусмотренное на расчетный срок, принято  с полным благоустройством и размещается на отметке 493,0 м.

Население составляет 440 человек.

Общий потребный расход воды равен 300 м3/сут.

Для подачи воды в резервуары чистой воды 2х150 м3 (на отметке 493,0 м) в районе школы предусматривается строительство насосной станции подкачки. Производительность ее составляет 50 м3/ч.

В резервуарах хранится пожарный запас, регулирующая емкость и аварийный запас.

Из резервуаров вода поступает в кольцевую сеть жилой застройки.

На сети пгт Спасск предусматривается установка пожарных гидрантов.

Существующие сети пгт Спасск в схеме водоснабжения на расчетный срок не учитываются ввиду малых диаметров 20, 40 мм и длительности их эксплуатации.

Частный сектор обеспечивается только холодной водой.

Кольцевые сети по новой застройке приняты из чугунных труб.

Все площадки резервуаров, водоочистной станции, ограждаются забором из ж/б плит H = 2,0 м и охраняются круглосуточно.

Все площадки насосных станций подкачек, резервуары, водоочистная станция обеспечиваются связью.

При дальнейшей разработке схемы водоснабжения пгт Спасск место размещения водозаборных сооружений и водоочистной станции может быть уточнено.

Зона санитарной охраны водозаборных сооружений

Зона I пояса предусматривается для защиты источника водоснабжения, проектируемых водозаборных сооружений на р. Уруш, водоочистных сооружений, насосных станций подкачек и резервуаров чистой воды.

Зона II пояса санитарной охраны предусматривается для источника водоснабжения и водоводов от водозабора до площадки водоочистных сооружений, организуется в целях улучшения общего санитарного состояния территории выше водозабора и поддержания надлежащего качества воды в источнике водоснабжения.

Граница I пояса зоны санитарной охраны устанавливается:

1. вниз по течению реки не менее 100 м, вверх по течению – не менее 200 м.

2. зона санитарной охраны I пояса для водоочистной станции и насосных станций подкачек, водоводов предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* п 10.17, 10.18, 10.20.

Границы II и III поясов зоны санитарной охраны для водозаборных сооружений выполняются в соответствии со СНиП п. 10.9, 10.10, 10.11.

Канализация

На расчетный срок канализованию в пгт Спасск подлежат школьные и дошкольные учреждения, объекты культурно-бытового обслуживания, предприятия и складские зоны.

Общий расход стоков на расчетный срок по пгт Спасск составляет 566,37 м3/сут.

Производительность очистных сооружений канализации 600,0 м3/сут, в том числе:

- 28,32 м3/сут – собственные нужны КОС – 5%;

- 56,64 м3/сут – поступление дождевых стоков в систему бытовой канализации – 10%.

Проектом предусматривается очистка бытовых и производственных сточных вод на канализационных очистных сооружениях биологической очистки и доочистки на скорых фильтрах.

Ниже приведено описание схемы канализации пгт Спасск.

Стоки от новой застройки, размещаемой на отметке 493,0 м по самотечным коллекторам d = 150 мм, d = 200 мм поступают на КНС-1. Производительность КНС-1 составляет 50 м3/ч. Далее стоки КНС-1 по 2d = 150 мм напорных коллекторов перекачиваются до КГ-1 на отметке 429,0 м и далее в самотечном режиме по коллекторам d = 200 мм поступают на КНС-2 и КНС-3. Стоки КНС-2 по 2d = 150 мм напорных коллекторов перекачиваются в самотечный коллектор d = 200 мм в КГ-2.

Сюда же поступают стоки и от пилорамы, школы, детского сада, детского дома и предприятий.

Производительность КНС-2 равна 50 м3/ч, КНС-3 – 80 м3/ч.

Далее стоки КНС-3 по двум ниткам напорных коллекторов 2d = 150 мм перекачиваются на канализационные очистные сооружения.

Все сооружения по очистке стоков находятся в блоке емкостей.

После очистки стоки поступают в контактные резервуары 2х300 м3, обеззараживаются гипохлоритом натрия и сбрасываются по самотечному коллектору совместно с дождевыми стоками по d = 500 мм в р. Кондома.

На выпуске коллектора в реку предусматривается установка ж/б оголовка.

Принятая схема на КОС обеспечивает очистку до ПДК в соответствии с требованиями сброса очищенных стоков в водоемы.

Дождевая канализация

Настоящим разделом рассмотрены вопросы отведения и очистки поверхностного стока от жилой застройки поселка пгт Спасск, как существующей, так и проектируемой на расчетный срок.

На очистные сооружения отводится суточный загрязненный сток, который образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Схема дождевой канализации выполнена с учетом естественного рельефа, в соответствии с которым стоки по самотечным коллекторам от пгт Спасск поступают на очистные сооружения.

Годовые объемы дождевых, талых, поливомоечных вод, поступающих на очистные сооружения, определены по «Рекомендации ФГУП «НИИ ВОДГЕО» по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий и определено условием выпуска его в водные объекты».

Дождевые стоки пгт Спасск разделены на три бассейна.

Бассейн 1 принимает дождевые стоки от вновь проектируемой застройки, размещаемой на отметке 493,0 м и частного сектора вдоль р. Кобарзинка.

Площадь стока без учета дорог и огородов

- новая застройка - 16 га;

- частный сектор – 3 га.

Максимальный суточный объем талых вод, поступающих на очистные сооружения равен

Wт.сут=10⋅Ψт⋅Ky⋅F⋅hc

где Ψт- общий коэффициент стока талых вод, Ψт=0,7;

Kу- коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется по формуле Kу=1−Fу/F=0,62;

hc- слой талых вод за 10 дневных часов, определяется по карте районирования снегового стока приложения 1 рекомендаций, hc=20мм.

Wт.сут=10⋅0,7⋅0,62⋅19⋅20=1649м3/сут

Все стоки от новой застройки и частного сектора по самотечным коллекторам d = 500 мм поступают на ДНС-1, производительностью 300 м3/ч и далее по 2d = 250 мм перекачиваются до КГ на отметке 429,0 м.

Бассейн 2 принимает дождевые стоки от частного сектора, расположенного вдоль р. Кондома.

Площадь стока без учета дорог и огородов – 15 га, Ку = 0,80.

Максимальный суточный объем талых вод, поступающих на очистные сооружения равен

Wт.сут=10⋅0,7⋅0,80⋅15⋅20=1680м3/сут

Дождевые стоки от частного сектора вдоль р. Кондома по самотечным коллекторам d = 500 мм также поступают на ДНС-1.

Бассейн 3 принимает дождевые стоки от центральной части пгт и частного сектора, расположенного вдоль р. Кондома и р. Кобарзинка.ондома и р. асти пгт и частного сектора, расположенного вдоль р. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Общая площадь стока составляет 30 га, Ку = 0,80.

Максимальный суточный объем талых вод, поступающих на очистные сооружения равен

Wт.сут=10⋅0,7⋅0,80⋅30⋅20=3360м3/сут

Общий сток, поступающий на очистные сооружения в течение суток от трех бассейнов, составляет:

1649 + 1680 + 3360 = 6689 м3/сут

Все стоки от КГ на отм. 429,0 м в объеме 6689 м3/сут по самотечному коллектору d = 500 мм поступают на ДНС-2, производительностью 500 м3/ч. Далее стоки ДНС-2 по двум ниткам напорных коллекторов 2d = 300 мм перекачиваются на очистные сооружения дождевых стоков.

Очистные сооружения дождевых стоков приняты в следующем составе:

- приемная камера;

- песколовки – 2 шт.;

- горизонтальные отстойники 18х52х3,5 – 2 секции;

- колодцы для приема нефтепродуктов H = 1,5 м – 2шт.;

- фильтровальная станция, Q = 6700 м3/сут – 1 шт;

- контактный резервуар 2х300 м3.

Обеззараживание дождевых стоков после очистки осуществляется гипохлоритом натрия, который поступает от КОС.

Очистные сооружения дождевых стоков размещаются рядом с КОС.

Принятый состав очистных сооружений по пгт Спасск обеспечивает всем требованиям сброса очищенных стоков в водоем:

- по взвешенным веществам – 0,5 мг/л;

- по нефтепродуктам – 0,3 мг/л;

- по БПК – 0,3 мг/л.

Стоки по сбросному коллектору d = 500 мм совместно с очищенными бытовыми стоками сбрасываются в р. Кондома.

- Глава 6. Теплоснабжение

- 6.1 Основные климатические данные

1. Расчетные параметры наружного воздуха для отопления и вентиляции – (-400С).

2. Средняя температура отопительного периода – (-7,80С).

3. Продолжительность отопительного периода – 236 суток.

4. Средняя скорость ветра – 3,6 м/с.

- 6.2 Существующее положение

- Расходы тепла промышленными предприятиями

Величины максимально часовых расходов тепла по видам теплоносителя и целевому назначению теплопотребления за 2008 год, предшествующий разработке генплана, принят на основании данных по договорам теплопотребления, представленных ООО «Водоканал».

Тепловые нагрузки по промышленным предприятиям и в целом по пгт приведены в таблице 6.1.

2. Расходы тепла жилым фондом и учреждениями сферы

обслуживания

Максимально-часовые расходы тепла на 1.01.09г. определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86 (применительно) и СНиП 41-02-2003г.

Данные с распределением по видам теплопотребления по тепловым районам и всего по поселению приведены в таблице 6.2, 6.3.

3. Источники тепла

В настоящее время в пгт Спасск действуют 3 котельные:

- котельная №1 ул. Урушская,5 с котлами Универсал-6 – 2 шт. Отпуск тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения составляют – 0,385 МВт.

- котельная №2 ул. Набережная, 15 с котлами: КВР-0,8 – 3 шт., КВР-1,16 – 2 шт. Отпуск тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения составляет 4,524 МВт.

- котельная №3 ул. Октябрьская, 3 с котлами КВУ-Т – 2 шт. Отпуск тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения составляет – 1,23 МВт.

Отпуск тепла: на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составляет 6,14 МВт. Потребность в паре отсутствует.

Характеристика существующих котельных приведена в таблице 6.7.

Индивидуальная застройка (1-2 этажные жилые дома) – 80%, обеспечиваются теплом от индивидуальных источников Qот = 2,35 МВт, а 20% - от котельных.

4. Тепловые сети

Теплоснабжение жилого поселка и промпредприятий осуществляется от трех отопительных котельных №2, 3, 1.

Схема теплоснабжения от всех котельных 2х трубная, открытая с параметрами теплоносителя 95-700С.

Прокладка теплотрассы:

- по незастроенной территории – наземная, по железобетонным опорам;

- по застроенной территории - подземная – в железобетонных лотках.

Отопительные котельные и тепловые сети от них обслуживает ООО «Водоканал».

Квартальные сети теплоснабжения в 2-х трубном исчислении составляют 2,5 км.

- 6.3 Проектные решения

1. Потребность в тепле промпредприятий

По данным анкет, представленным промышленными предприятиями, развитие предприятий не предусматривается, поэтому тепловые нагрузки приняты по существующему положению с К = 1,1.

Максимально часовые тепловые нагрузки по видам теплопотребления и теплоносителя на расчетный срок приведены в таблицах 6.1- 6.4.

Планируется строительство ООО «Учуленского цементного завода». Застройщиком завода является «Сибирская металлургическая компания».

Теплоснабжение завода решается от собственной котельной. Территория объектов завода располагается за пределами границы пгт Темиртау. В связи с этим в баланс тепловых нагрузок данное предприятие не включено.

2. Потребность в тепле жилым фондом и учреждениями сферы

обслуживания

Максимально часовые тепловые нагрузки на расчетный срок определены исходя из данных по развитию поселка согласно СНиП 2.04.07-86 с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий, в соответствии со СНиП 23-02-2003г и применение энергосберегающих установок в системах вентиляции и кондиционирования с К = 0,5, табл. 6.9.

Максимально часовые нагрузки тепла по горячей воде на жилищно-коммунальный сектор по пгт на расчетный срок приведены в таблицах 6.2 и 6.3.

3. Источники теплоснабжения на расчетный срок

Из таблицы 6.5 выявлен дефицит тепла.

Покрытие тепловых нагрузок рекомендуется от существующей котельной №2 за счет резерва тепла на ней и новой котельной.

Новое строительство намечается: 100% индивидуального жилья с административными зданиями в районе, где и предлагается строительство новой модульной котельной.

По результатам анализа таблицы 6.5, тепловых нагрузок и мощностей существующих источников теплоснабжения, проектом предлагается в качестве источников теплоснабжения на расчетный срок принять:

а) на существующую часть поселка - существующую котельную №2 с котлами КВР-0,8 – 3 шт., КВР-1,16 – 2 шт. Отпуск тепла по воде Q = 4,52 МВт и предлагается переключить котельные №1, 3 от данной котельной. Котельные №1, 3 закрыть.

Вновь запроектированные очистные сооружения предлагается подключить от котельной №2.

Отопление водопроводных сооружений предлагается электрическое ввиду отдаленности от источников теплоснабжения.

б) на новую застройку – новую отопительную котельную МКУВ-3,6 Шп с котлами Гефест 1,8 – 95 Шп – 2 шт. (отпуск тепла, по воде Q = 3,6 МВт) с дымовой трубой d = 600, Н = 25,0 м.

Данную котельную предлагается разместить на территории новой застройки.

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных источников. Потребность в тепле равна Q = 1,93 МВт.

Новое жилье индивидуальной застройки и административные помещения обеспечиваются теплом от новой отопительной котельной и включено в баланс источника.

Покрытие тепловых нагрузок источниками приведено в таблице 6.6.

Топливо для котельных - каменный уголь Кузбасских и Хакасских месторождений.

4. Тепловые сети

Регулирование температуры теплоносителя на источниках - качественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем изменения температуры теплоносителя в зависимости  от температуры наружного воздуха.

С закрытием котельных №1, 3 и переключением их на котельную №2, большими потерями тепла по трассе ≈ 35%, проектом предлагается:

- выполнить новую теплотрассу (от котельной №3) до котельной №1;

- переложить теплотрассу от котельной №2 до котельной №3 ввиду сложного рельефа (разница в отметках – 80 м), в котельной №3 установить ПНС, для потребителей от котельной №1.

Схема теплоснабжения 2-ух трубная, открытая.

Параметры теплоносителя 95-700С.

Теплоснабжение нового жилья индивидуальной застройки обеспечивается от новой котельной. Схема 4х трубная, закрытая. Параметры теплоносителя: 95-700С – на отопление и 650С – на горячее водоснабжение.

На вводе в здания в ИТП предусматривается:

- поддержание гидравлических параметров;

- поддержание давления 45 м в. ст. в системе горячего водоснабжения;

- ограничение максимального расхода воды на вводе;

- коммерческий учет расхода и тепловой энергии теплосчетчиками.

Прокладка тепловых сетей по незастроенной территории наземная на отдельно-стоящих сборных железобетонных опорах до h = 2,5 м.

Прокладка теплосети в местах пересечения автодорог выполняется на высоких опорах.

Прокладка по застроенной территории подземная в каналах, бесканальная и наземная на низких опорах.

Трубопроводы приняты в пенополиуретановой изоляции с покрытием оцинкованной сталью (ППУ-О-Ф) для наземной прокладки, и с полиэтиленовым покрытием ГОСТ труб принят 10704-91, марка стали 20 по ГОСТ 1050-74 до d300 при подземной прокладке.

Компенсация тепловых удлинений предусматривается П-образными и сильфонными компенсаторами и углами поворотов теплотрассы.

Общая протяженность новых магистральных сетей – 12,5 км – 1,2 км перекладка в 2-ух трубном исчислении.

Проект теплоснабжения выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003г.

Таблица 6.1 - Расходы тепла промышленными предприятиями

| № на | Наименование предприятий | Теплоноситель - горячая вода, МВт |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| генплане |  | технология | отопление | вентиляция | горячее водоснабж. | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующее положение на 01.01.09г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОАО «Прииск Алтайский» | - | 0,340 |  | 0,100 | 0,440 | источник кот. №2 |
| 9 | ОАО «Электролайн» | - | 0,273 |  | 0,100 | 0,373 | кот. №2 |
| 11 | ЧОП «Спасский рубеж» | - | 0,200 |  | 0,050 | 0,250 | кот. №2 |
|  | Итого |  | 0,813 |  | 0,25 | 1,063 |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОАО «Прииск Алтайский» | - | 0,374 |  | 0,11 | 0,484 | кот. №2 |
| 9 | ОАО «Электролайн» | - | 0,3 |  | 0,11 | 0,41 | кот. №2 |
| 11 | ЧОП «Спасский рубеж» | - | 0,22 |  | 0,055 | 0,275 | кот. №2 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 0,10 | 0,170 |  | 0,03 | 0,30 | кот. №2 |
|  | Водопроводные сооружения | - | 0,020 |  | - | 0,020 | эл. отопление |
|  | Итого | 0,10 | 1,064 |  | 0,302 | 1,469 |  |

Таблица 6.2 - Расход тепла жилищно-коммунальным сектором

| № п/п | Наименование тепловых районов | Максимально-часовые расходы, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | итого | индивидуальные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение на 01.01.2009 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт Спасск | 1,29 | 0,18 | 0,82 | 2,29 | 2,35 |
|  | Итого | 1,29 | 0,18 | 0,82 | 2,29 | 2,35 |
|  | Печное отопление | 2,35 | - | - | 2,35 | - |
|  | Всего | 3,64 | 0,18 | 0,82 | 4,64 | - |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт Спасск |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 1,92 | 0,282 | 0,633 | 2,835 | - |
|  | б) существующее | 1,29 | 0,18 | 0,62 | 2,09 | 1,93 |
|  | Итого | 3,21 | 0,462 | 1,253 | 4,924 | 1,93 |
|  | Печное отопление | 1,93 | - | - | 1,93 | - |
|  | Всего | 5,14 | 0,462 | 1,253 | 6,854 | - |

Таблица 6.3 - Потребность в тепле жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Наименование тепловых районов | Максимально-часовая нагрузка, МВт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благоустроенная застройка (горячая вода) |  |  |  | Неблагоустроенная застройка (индивидуальные источники) | Всего |
|  |  | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | итого | итого с К = 1,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отчетный 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт Спасск | 1,47 | 0,82 | 2,29 | 2,52 | 2,35 | 4,87 |
|  | Итого | 1,47 | 0,82 | 2,29 | 2,52 | 2,35 | 4,87 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт Спасск |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Новое строительство | 2,20 | 0,633 | 2,835 | 3,12 | - | - |
|  | б) существующее | 1,47 | 0,62 | 2,09 | 2,30 | 1,93 | 4,229 |
|  | Итого | 3,67 | 1,253 | 4,925 | 5,42 | 1,93 | 7,350 |

В графе 6 введен К = 1,1 (потери тепла по длине трассы на собственные нужды источников).

Таблица 6.4 - Потребность в тепле промышленности, жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Наименование тепловых районов | Максимально-часовая потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Промышленность |  | ж.к.с. МВт | Итого МВт |
|  |  | в паре т/ч | в горячей воде МВт | в горячей воде МВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отчетный 2008 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт Спасск | - | 1,063 | 2,52 | 3,583 |
|  | Итого | - | 1,063 | 2,52 | 3,583 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 1 | Пгт Спасск |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | - | - | 3,12 | 3,12 |
|  | б) существующая застройка | - | 1,469 | 2,30 | 3,769 |
|  | Итого по пгт | - | 1,469 | 5,42 | 6,889 |

Таблица 6.5 - Выявление дефицита тепла

| № п/п | Наименование показателей источников тепла | Новое строительство |  | Существующая застройка |  | Всего по поселку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячая вода МВт | Итого МВт | горячая вода МВт | Итого МВт | горячая вода МВт | Итого МВт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| На расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в тепле | 3,12 | 3,12 | 3,77 | 3,77 | 6,89 | 6,89 |
| 2 | Тепловая мощность существующих источников | - | - | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| А | Промышленные котельные | - | - | - | - | - | - |
| Б | Отопительные котельные | - | - | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
|  | дефицит (-) | -3,12 | -3,12 | - | - | -2,370 | -2,370 |
|  | избыток (+) |  |  | +0,75 | +0,75 | - | - |

Таблица 6.6 - Баланс тепла

| № п/п | Источник тепла | Баланс тепла |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок пгт Спасск |  |
|  |  | Вид теплоносителя |  |
|  |  | Новое строительство | Существующая застройка |
|  |  | горячая вода МВт | горячая вода МВт (Гкал/ч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Потребность в тепле | 3,12 | 3,77 (3,25) |
| II | Покрытие тепловых нагрузок: в т.ч. | 3,60 | 4,52 (3,90) |
| 1 | Котельная №2 (КВР-0,8 – 3 шт., КВР-1,16 – 2 шт.) | - | 4,52 (3,9) |
| 2 | Новая котельная МКУ-В-3,6 Шп Гефест-1,8-95 Шп – 2 шт. | 3,6 | - |
|  | Избыток | +0,48 | +0,75 |

Таблица 6.7 - Отопительные и производственно-отопительные котельные

| № п/п | Наименование источников | Тип котла | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал/ч (т/ч) | Параметры теплоносителя |  | Отпускаемая мощность |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пар, р кгс/см2 | вода t 0C | пар т/ч | вода Гкал/ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная №1 ООО «Водоканал», ул. Урушская №5, 6 | Универсал-6 | 2 | 0,332 | - | 95-70 | - | 0,332 | hтр = 12 м 500х500 кирпич |
| 2 | Котельная №2 ООО «Водоканал», ул. Набережнаяул. Набережная №15 | КВР-0,8 КВР-1,16 | 3 2 | 2,4 2,32 | - | 95-70 | - | 3,9 (4,52 МВт) | hтр = 25 м dтр = 800 мм |
| 3 | Котельная №3 МОУ «Средняя школа №13», ул. Октябрьская, 3 | КВУ-Т-1,06 | 2 | 2,12 | - | 85-60 | - | 1,06 | hтр = 12 м dтр = 600 мм |
|  | Итого |  | 9 | 7,172 Гкал/ч 8,32 МВт |  |  |  | 5,292 Гкал/ч (6,14 МВт) |  |

Таблица 6.8 - Сводная таблица максимально-часовых нагрузок жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Наименование | Жил. фонд, тыс. м2 | Население, тыс. чел. | МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | горячее водосн. | итого | печное отопление |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существующее положение на 01.01.2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | а) жилой фонд | 15,700 | 1,628 | 0,478 | - | 0,61 | 1,088 | 2,35 |
|  | б) учреждения и предприятия КБО | - | - | 0,812 | 0,18 | 0,21 | 1,202 | - |
|  | Итого | 15,700 | 1,628 | 1,29 | 0,18 | 0,82 | 2,29 | 2,350 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новое стр-во |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилой фонд | 8,790 | 0,710 | 1,10 | - | 0,27 | 1,370 | - |
|  | б) учреждения и предприятия КБО | - | - | 0,819 | 0,282 | 0,363 | 1,464 | - |
|  | Итого |  |  | 1,919 | 0,282 | 0,633 | 2,834 | - |
| 2 | Существующее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) жилой фонд | 13,470 | 1,090 | 0,478 | - | 0,41 | 0,888 | 1,93 |
|  | б) учреждения и предприятия КБО | - | - | 0,812 | 0,18 | 0,210 | 1,202 | - |
|  | Итого |  |  | 1,29 | 0,18 | 0,620 | 2,09 | 1,93 |
|  | Всего на расчетный срок | 22,260 | 1,800 | 3,210 | 0,462 | 1,253 | 4,924 | 1,93 |

Таблица 6.9 – Расходы тепла учреждениями и предприятиями населения

| № п/п | Наименование предприятий и учреждений | Аналог | Теплоноситель вода, МВт (час) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение на 01.01.2009 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение, 25 мест | 211-1-457.88 | 0,071 | 0,032 | 0,130 | 0,233 |
| 2 | Школьное учреждение, 250 уч. | 224-1-458.85 | 0,155 | 0,170 | 0,210 | 0,535 |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение, 50 посещ. | 254-4-3/76 | 0,206 | 0,022 | 0,050 | 0,813 |
| 4 | Клуб и библиотека, 120 посещ. | укруп. | 0,090 | 0,060 | 0,020 | 0,17 |
| 5 | Магазины (F = 369 м2) | укруп. | 0,060 | 0,035 | 0,020 | 0,115 |
| 6 | Администрация органов власти | 300 м2 | 0,045 | - | 0,010 | 0,055 |
| 7 | Отделение милиции | 300 м2 | 0,045 | - | 0,010 | 0,055 |
| 8 | Отделение банка | 300 м2 | 0,045 | 0,020 | 0,010 | 0,075 |
| 9 | Отделение почтовой связи | 300 м2 | 0,045 | 0,020 | 0,010 | 0,075 |
| 10 | Гостиница (8 мест) |  | 0,050 | - | 0,030 | 0,080 |
|  | Итого |  | 0,812 | 0,359 х 0,5 = 0,180 | 0,5 : 2,4 = 0,210 | 1,671 1,202 |
| Расчетный срок (новое строительство) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение, 86 мест | 211-1-457.88 | 0,071 | 0,032 | 0,130 | 0,233 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Школьное учреждение, 40 мест | 224-1-458.85 | 0,155 | 0,170 | 0,210 | 0,535 |
| 3 | Больничное учреждение, 24 места | 254-4-3/76 | 0,206 | 0,022 | 0,050 | 0,278 |
| 4 | Молодежный центр, 80 мест | 264-12-145 | 0,050 | 0,040 | 0,020 | 0,11 |
| 5 | Спортивно-физкультурный зал, 260 м2 | укруп. | 0,026 | 0,045 | 0,050 | 0,121 |
| 6 | Магазины, 500 м2 | укруп. | 0,070 | 0,040 | 0,020 | 0,130 |
| 7 | Рынок розничный, 60 м2 | укруп. | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 8 | Предприятия общественного питания, 72 места | 279-20-124с | 0,066 | 0,100 | 0,110 | 0,276 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания, 16 р.м. | 282-1-140 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,11 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс, 9 мест | 284-4-95.83 | 0,085 | 0,085 | 0,200 | 0,37 |
| 11 | Гостиница | укруп. | 0,050 | - | 0,030 | 0,080 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | прирост |  | 0,819 | 0,564 х 0,5 = 0,282 | 0,87 : 2,4 = 0,363 | 2,253 |
|  | существ |  | 0,812 | 0,180 | 0,210 | 1,464 |
|  | Всего |  | 1,631 | 0,462 | 0,573 | 2,666 |

- Глава 7. Связь

| - 7.1 Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кем утверждено |  |  |  |  |  |  |
|  | Письмо от 08.06.2010г №240 | Администрация поселка Спасск |  |  |  |  |  |  |
|  | Письмо от 18.11.2008г №ТО-04-49-2/11 | РТРС филиал «Кемеровский областной радиотелевизионный передающий центр» |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение от 22.07.2008г №758-р | Коллегия администрации Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |

- 7.2 Телефонная связь

Городская проводная телефонная связь в пгт Спасск обеспечивается телефонной станцией АТ-72 на 445 номеров,  256 номеров  свободны. ОАО «Кузбасские телефонные сети» предоставляет услуги голосовой связи.

В настоящее время  существующая телефонная станция обеспечивают потребность в проводной телефонной связью на 100%.  Имеется свободная емкость станции.

Функциональная архитектура современных телефонных станций  в полной мере отражает современные тенденции развития цифровых систем коммутации и построения сетей связи.  При повышении спроса у населения на услуги проводной телефонной связи  расширение  абонентской емкости  и  увеличение  количества соединительных линий до необходимого количества производится с помощью добавления типовых съемных блоков.

Прокладка телефонных кабелей предусматривается в районах многоквартирной  застройки в телефонной канализации из асбестоцементных труб БНТ100 с установкой железобетонных телефонных колодцев типа ККС-3. В районах малоквартирной застройки предусматривается прокладка бронированных телефонных кабелей и установка кабельных ящиков.

Сотовая телефонная связь в пгт Спасск обеспечивается компаниями МТС и Билайн.

- 7.3 Проводное вещание

В настоящее время в пгт. Спасск проводное вещание закрыто на основании письма от 15.12.2008г №47-02-15-08-13/13048 ОАО «Сибирьтелеком» Южный центр телекоммуникаций.

- 7.4 Телевидение

В пгт Спасск, согласно письма от 18.11.2008г № ТО-04-49-2/11 Кемеровского областного радиотелевизионного передающего центра», транслируются четыре  канала эфирного телевизионного вещания: «Первый канал», «Россия», Российский информационный канал «Вести», «НТВ» и «Эфир Т и три канала эфирного радиовещания: «Маяк», «Молодежный», «Радио-Россия».

- Глава 8. Электроснабжение

Исходными данными для разработки схемы электроснабжения пгт Спасск являются:

1) Нормативные документы СНиП 2.07.01-87*, СП 31 110 2003,  ПУЭ, РД34.20.185-94.

2)Чертежи архитектурной части застройки.

- 8.1 Электроснабжение 6 кВ

Расчет нагрузок для разработки проекта нового строительства пгт  Спасск принят по своду правил СП 31 110 2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» в связи со значительным ростом бытовых нагрузок.  Количество коттеджей согласно  задания архитекторов по данной застройке принимаются как 150кв.м на  коттедж, общая площадь на 1 квартиру-50кв.м.  Удельная нагрузка на проектируемые объекты принимается по СП 31 110 2003. Расчетная нагрузка на один коттедж при средней площади в 150кв. м принята -15квт, на квартиру при средней общей площади 90кв. м -10квт.  Расчет нагрузок производить по  СНиП 2.07.01-89* считаю нецелесообразным ввиду отставания данных по росту потребления бытовых нагрузок по жилой застройке и по общественным зданиям по вышеуказанному СНиП.  При расчете нагрузок на коттеджи отопление коттеджей от электрокотлов  не учитывается.

Существующее положение по электроснабжению городского поселения Спасск  на данный период осуществляется от подстанции:

Таблица 8.1

| NN п/п | Наименование | Установленная мощность трансформаторов |  | Районы энергопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВа | МВа |  |
| 1 | «Таштагольская» 110/35/6кВ | 40 | 40+16 | г. Таштагол, Коуринское сельское поселение, г.п. Спасск, Кызыл-Шорское поселение |
| 2 | «Темиртау» 110/35/6кВ | 25 | 15 | г. Темиртау, г. Шерегеш, г. Таштагол, г.п.Спасск |

Электроснабжение подстанций «Таштагольская» 110/35/6кВ выполнено от подстанции «Кондомская» 110/35/6кВ с трансформаторами 2х50МВа, «Темиртау» 110/35/6кВ с трансформаторами 1х25+1х15МВА. В виду перегрузки подстанции «Кондомская» выполнен проект подстанции «Зеленая» 110/35/6кВ с трансформаторами 2х31,5МВа.

По электроснабжению на напряжение 6кВ и роста нагрузок на  расчетный срок -0,479Мвт по городскому поселению Спасск может быть использована следующая существующая подстанция:

Подстанция 110/35/6кВ «Таштагольская» третий резервный трансформатор мощностью 16МВА.

Кабели напряжением 6кВ  для питания проектируемых застроек выбрать по экономической плотности тока, проверить на термическую и динамическую устойчивость к токам короткого замыкания при разработке рабочих проектов.  Воздушные линии электропередач выбирать по экономической плотности тока, по длительно допустимому току сечения проводов, исходя из обеспечения питания потребителей электроэнергии в послеаварийных  и ремонтных работах  и проверить на потерю напряжения в сети.

Для электроснабжения коттеджной (индивидуальной) застройки считаю необходимым разбивать данные нагрузки на меньшие объемы для уменьшения потери напряжения в питающих сетях на напряжение 0,4кВ. Данное решение приведет к увеличению количества трансформаторных подстанций, но будет проще в выполнении схем электроснабжения данных застроек на напряжение 0,4кВ. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ размещаются в  отдельностоящем  одноэтажном здании и предназначены для электроснабжения потребителей  жилых и общественных зданий, а также для электроснабжения индивидуальной застройки можно использовать комплектные трансформаторные подстанции наружного исполнения.  Комплектные трансформаторные подстанции выпускаются однотрансформаторные и двухтрансформаторные.

Максимальная мощность установленных трансформаторов напряжением 6/0,4кВ равна 2х630кВА и 1х630кВА. Прием и распределение электроэнергии на напряжение 6кВ производится через распределительное устройство 6кВ: 2 питающие , 2 отходящие линии. Прием и распределение электроэнергии на напряжение 0,4кВ производится со щита 0,4кВ подстанции, в ТП устанавливаются также панель управления уличным освещением.

Распределительные сети напряжением 6кВ могут выполняться и воздушными линиями при необходимости. Воздушные линии напряжением 6кВ выполнять на железобетонных опорах, принятых для выполнения по населенной и ненаселенной местности. Распределительные кабельные линии напряжением 6кВ принять по 2-х лучевой схеме, при невозможности выполнить кольцевые схемы.

- 8.2 Электроснабжение 0,4 кВ

Электроснабжение проектируемых объектов выполнять от РУ-0,4кВ проектируемых и существующих трансформаторных подстанций кабельными линиями или воздушными. Воздушные лини  напряжением 0,4кВ предусматривать в застройках, позволяющих по ПУЭ, СНиП и СанПин выполнять воздушные линии по данным застройкам (в застройках не выше 3х этажей). Нагрузка на коттеджи принята согласно РД 34.20.185-94 с электрическими плитами мощностью 10,5квт и электрической сауной мощностью до 12квт и равна Ррас.=15квт на один коттедж,  многоквартирная застройка рассчитана из общей площади квартир 90кв. м, мощностью электроплит 8,5квт  и удельной нагрузки на квартиру 10квт  по СП 31 110 2003.

Электроснабжение на напряжение 0,4кВ жилых домов,  школ, детских садов, общественных зданий, коммунальных предприятий и наружного освещения выполняется также от проектируемых и существующих трансформаторных подстанций кабельными линиями 0,4кВ в земляной траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли и под дорогами на глубине 1,0м или воздушными линиями.

Проектируемые кабельные линии 0,4кВ выбираются по длительно допустимому току нагрузки и проверяются на потерю напряжения и условия срабатывания защитного аппарата при  однофазном  коротком  замыкании. Проектирование воздушных линий электропередач выполнять в полном соответствии с ПУЭ. В настоящее время при необходимости выполнения воздушных линий электропередач экономичнее и надежнее выполнять данные линии самонесущими изолированными проводами типа СИП.

Проектируемые коттеджи по степени надежности электроснабжения относятся к потребителям III категории и запитываются одной питающей линией от РУ-0,4кВ проектируемых трансформаторных подстанций. Потребители II категории по степени надежности электроснабжения питаются двумя питающими линиями с разных секций шин РУ-0,4кВ данных подстанций.

При пересечении с теплотрассой, существующими кабелями и дорогами проектируемые кабели проложить в асбестоцементных трубах.

Наружное освещение

Наружное освещение улиц застроек выполнять на металлических опорах с консольными светильниками типа РКУ08-250-У1. Наружное освещение выполнять в многоэтажной застройке - кабельными линиями в земляной траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли и под дорогами – на 1,0м. При пересечении с дорогами, существующими кабельными линиями и теплотрассой проектируемые кабельные линии наружного освещения проложить в асбестоцементных трубах. Кабели наружного освещения выбираются по длительно допустимому току нагрузки и проверяются на потерю напряжения и условия срабатывания защитного аппарата при однофазном  коротком замыкании. В сельской застройке  (индивидуальной застройке) можно выполнять наружное освещение воздушными линиями и предпочтительнее самонесущими проводами типа СИП, а также с совместной подвеской питающих сетей напряжением 0,4кВ. При выполнении рабочих чертежей застроек необходимо предусматривать централизованное управление наружным освещением.

Таблица 8.2 - Таблица нагрузок нового строительства пгт Спасск

| п/п | Наименование | Кол-во | Общая площадь | Количество квартир, коттеджей, шт. | Удельная расчетная нагрузка на один объект, квт | Расчетная нагрузка на вводе, квт | Годовой расход э/э, МВт/ час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Детсад на 86 мест | - | - | - | - | 50,0 | 0,075 |
| 1.2 | Школьное учреждение на 13учащихся + учреждение дополнительного внешкольного образования, на 27 мест | - | - | - | - | 25,0 | 0,05 |
| 1.3 | Больница на 24 койки | - | - | - | - | 50,0 | 0,185 |
| 1.4 | Клуб на 24места | - | - | - | - | 30,0 | 0,15 |
| 1.5 | Молодежный центр на 54 места | - | - | - | - | 60,0 | 0,24 |
| 1.6 | Библиотека на 5,81тыс. единиц | - | - | - | - | 30 | 0,105 |
| 1.7 | Помещения для ФОЗ площадью 135кв. м | - | - | - | - | 15,0 | 0,015 |
| 1.8 | Спортзал общего пользования площадью 126 кв. м | - | - | - | - | 15,0 | 0,015 |
| 1.9 | Продовольственные магазины, торговой площадью 180 кв. м | - | - | - | - | 45,0 | 0,18 |
| 1.10 | Промтоварные магазины торговой площадью 324 кв. м. | - | - | - | - | 55,0 | 0,22 |
| 1.11 | Рынки, торговой площадью 60 кв. м | - | - | - | - | 14,0 | 0,056 |
| 1.12 | Предприятия общественного питания на 72 места | - | - | - | - | 90,0 | 0,225 |
| 1.13 | Предприятия бытового обслуживания на 16 рабочих мест | - | - | - | - | 24,0 | 0,055 |
| 1.14 | Банно-оздоровительный комплекс на 9 мест | - |  |  |  | 10,0 | 0,023 |
| 1.15 | Общественный туалет на 2 прибора | - | - | - | - | 3,0 | 0,007 |
| 1.16 | Многоквартирное строительство, кол-во квартир | 16 | - | - | - | 44,0 | 0,249 |
| 1.17 | Индивидуальное строительство, количество коттеджей | 53 | - | - | - | 148,7 | 0,84 |
| 1.18 | Итого по новому строительству | - | - | - | - | 479,1 | 2,69 |

Таблица 8.3 - Ведомость на основное электрооборудование и материалы

| Наименование | Ед. изм. | На полное развит. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Спасск |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ на два трансформатора мощностью 400кВА каждый | комп. | 1 |  |
| Воздушная линия электропередач напряжением 6кВ | км | 1,5 |  |
| Кабельная линия электропередач напряжением 6кВ сечением 3х120кв. мм | км | 1,0 |  |
| Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВна один трансформатор мощностью 160кВа | комп. | 1 |  |

- Глава 9. Инженерная подготовка

На чертеже ГП-2 показаны границы затопления территории пгт паводковыми водами 1% вероятности, согласно п.п. 8.6 СНиП 2.07.01-89*.

Размещение нового строительства предусмотрено на площадках, располагаемых вне горизонтов подтопления территории.

Защита существующей застройки, располагаемой в зоне подтопления, предусматривается за счет устройства дамб, подсыпки территории.

С целью уменьшения влияния поверхностных стоков на подтопление территории застройки, проектом предусматривается система водоотводных сооружений (канав, дамб) для отвода естественных стоков в пониженные места и сброс в существующие водотоки.

Других природных явлений, требующих специальных сооружений инженерной защиты в границах проектирования не выявлено.

Схема водоотводных сооружений приведена на чертеже ГП-4.

- Глава 10. Основные технико-экономические показатели

- генерального плана пгт Спасск

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Состояние на 2009г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая территория в установленных границах | га / м2 на чел. | 1172,45 / / 7202 | 1172,45 / / 7328 |
| 1.2 | Баланс территории по категориям земель: |  |  |  |
| 1.2.1 | Земли жилой застройки | га / % | 122,56/10,5 | 148,02/12,6 |
| 1.2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | - « - | 6,48 / 0,5 | 6,49 / 0,5 |
| 1.2.3 | Земли промышленного и иного специального назначения | - « - | 29,4 / 2,5 | 30,2 / 2,6 |
| 1.2.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - « - | 1,5 / 0,1 | 1,5 / 0,1 |
| 1.2.5 | Земли лесного фонда | - « - | 281,35/23,9 | 270,45/23,1 |
| 1.2.6 | Земли водного фонда | - « - | 39,29/3,2 | 39,29/3,4 |
| 1.2.7 | Прочие земли | - « - | 691,86/59 | 676,65/57,7 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | человек | 1628 | 1800 |
| 2.2 | в т.ч. по возрастной структуре: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел. / % | 370 / 22,7 | 400 / 22,2 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (М 16-59 лет Ж 16-54 лет) | - « - | 913 / 56,1 | 1020/56,7 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - « - | 345 / 21,2 | 380/21,1 |
| 2.3 | Показатели естественного движения населения: | человек | +2 |  |
| 2.3.1 | Численность родившихся | - « - | 30 |  |
| 2.3.2 | Число умерших | - « - | 28 |  |
| 2.4 | Показатели механического движения населения: | - « - | +13 |  |
| 2.4.1 | Число выбывших | - « - | 69 |  |
| 2.4.2 | Число прибывших | - « - | 82 |  |
| 2.5 | Плотность населения | чел. / га | 1,39 | 1,54 |
| 3 | Рынок труда |  |  |  |
| 3.1 | Численность занятого населения | человек | 365 | 690 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |
| 3.1.1 | Добыча полезных ископаемых | - « - | 142 | 300 |
| 3.1.2 | Обрабатывающие производства | - « - | 11 | 15 |
| 3.1.3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - « - | 20 | 25 |
| 3.1.4 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | - « - | 15 | 25 |
| 3.1.5 | Образование | - « - | 50 | 70 |
| 3.1.6 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - « - | 78 | 90 |
| 3.1.7 | Прочие | - « - | 49 | 165 |
| 3.2 | Численность безработных | - « - | 548 | 320 |
| 4 | Производство |  |  |  |
| 4.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 111,15 | 139,2 |
|  | в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |
| 4.1.1 | Добыча полезных ископаемых | - « - | 77,0 | 100,0 |
| 4.1.2 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - « - | 2,2 | 2,7 |
| 4.1.3 | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | - « - | 12,2 | 12,2 |
| 4.1.4 | Розничная торговля и платные услуги населению | - « - | 19,75 | 24,3 |
| 5 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 5.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 9,7 | 12,4 |
| 5.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв.м | 15,7 | 22,26 |
|  | в том числе по типу застройки: |  |  |  |
|  | многоквартирные | - « - | 1,4 | 2,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | индивидуальные | - « - | 14,3 | 19,98 |
| 5.3 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс.кв.м/% | 2,23/14,2 |  |
| 5.4 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по причинам: |  |  |  |
|  | - организация санитарно- защитных и водоохранных зон | - « - | 2,23/14,2 |  |
| 5.5 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | - « - |  | 13,47 |
| 5.6 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м |  | 8,79 |
|  | В том числе: многоквартирное | тыс.кв.м/% |  | 0,88/10,0 |
|  | индивидуальное | - « - |  | 7,91/90,0 |
| 5.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | - « - |  | 8,79 |
| 5.8 | Обеспечение жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 93,6 | 100,0 |
|  | канализацией | % | 8,9 | 45,8 |
|  | электроплитами | % | 46,2 | 52,3 |
|  | теплом | % | 19,7 | 53,4 |
|  | горячей водой | % | 14,6 | 49,8 |
|  | ваннами (душем) | % | 2,5 | 5,8 |
| 6 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 6.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85 | 171 |
| 6.2 | Общеобразовательные школы | мест | 250 | 263 |
| 6.3 | Больницы | коек | 3 | 24 |
| 6.4 | Поликлиники | посещ./см. | 50 | 50 |
| 6.5 | Предприятия розничной торговли | м2 торг.пл. | 369 | 504 |
| 6.6 | Предприятия общественного питания | мест | - | 72 |
| 6.7 | Учреждения культуры и искусства | мест | 120 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 16 |
| 6.9 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площ. пол. | - | 126 |
| 7 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Протяженность автомобильных дорог по категориям для городской местности по СНиП 2.07.01-89* (таблица 7) | км | 5,68 | 12,03 |
| 7.2 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |
|  | в пределах застроенных территорий | км / км2 | 0,78 | 1,33 |
| 7.3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | минут | - | 11 |
| 7.4 | Из общего количества дорог дороги с твердым покрытием | км | 3,64 | 5,95 |
| 7.5 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта вне границ населенного пункта | км | 2 | 2 |
| 7.6 | Протяженность линий общественного пассажирского транс- порта в границах населенного пункта | км | 3,5 | 5,95 |
| 7.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомоб. на 1000 жителей | - | 200 |
| 7.8 | Мосты | единиц | 1 | 1 |
| 7.9 | Автозаправочные станции (АЗС) | ед./колон. | - | 1/4 |
| 7.10 | Станции технического обслуживания (СТО) | единиц/ /постов | - | 1/2 |
| 7.11 | Общее количество мест постоянного хранения транспорта | машино-мест |  | 360 |
| 8 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
|  | В о д о с н а б ж е н и е |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.1 | Водопотребление - всего | м3/сут. / / л на чел/сутки | 865,51 / 250 / 70,0 | 1504,72 / / 300 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 8.1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | куб.м/сут. | 3,85 | 121,77 |
| 8.1.2 | на производственные нужды | - « - | 861,66 | 1382,92 |
| 8.2 | Производительность водозаборных сооружений | - « - |  | 1504,72 |
| 8.3 | Водопроводные сооружения: |  |  |  |
| 8.3.1 | Водозаборные сооружения | куб.м/сут | 375,0 | 1504,72 |
| 8.3.2 | Водопроводные очистные сооружения (ВОС) | - « - |  | 1500,0 |
| 8.3.3 | Насосная станция | - « - | 375,0 | 1500,0 |
| 8.4 | Протяженность магистральных сетей водоснабжения | км | 8,46 | 17,6 |
|  | К а н а л и з а ц и я |  |  |  |
| 8.5 | Общее поступление сточных вод - всего | м3 / сут. | 38,69 | 524,39 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | - « - | 7,07 | 121,77 |
|  | производственные сточные воды | - « - | 61,62 | 402,62 |
| 8.6 | Канализационные сооружения: |  |  |  |
| 8.6.1 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | м3 / сут. |  | 600,0 |
| 8.6.2 | Головная канализационная станция (ГКНС - 2) | - « - |  | 50,0 |
| 8.6.3 | Канализационная насосная станция (КНС - 3) | - « - |  | 80,0 |
| 8.6.4 | Протяженность магистральных сетей канализации | км |  | 9,0 |
|  | Э л е к т р о с н а б ж е н и е |  |  |  |
| 8.7 | Потребность в электроэнергии – всего | млн.кВт.ч/ /год |  | 2,69 |
| 8.8 | Источники покрытия электро-нагрузок: ГРЭС | един./МВт |  | 0,479 |
| 8.9 | Протяженность электрических сетей электроснабжения: | км |  | 2,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.10 | Понижающие подстанции |  |  |  |
|  | ПС 10 кВ | единиц |  | 2 |
|  | Т е п л о с н а б ж е н и е |  |  |  |
| 8.11 | Потребление тепла в год | тыс. Мвт | 9,54 | 17,54 |
|  | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | - « - | 2,83 | 3,11 |
|  | на производственные нужды | - « - | 6,71 | 14,43 |
| 8.12 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Мвт / час. | 6,14 | 8,12 |
| 8.12.1 | районные котельные | - « - | 6,14 | 8,12 |
| 8.13 | Производительность локальных источников теплоснабжения | - « - | 2,35 | 1,93 |
| 8.14 | Протяженность сетей (двухтрубная) | км | 2,5 | 12,5 |
| 8.15 | Расход топлива | тыс.т/год | 3,41 | 4,51 |
|  | С в я з ь |  |  |  |
| 8.16 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100,0 | 100,0 |
| 8.17 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | 116 | 330 |
| 8.18 | Автоматическая телефонная станция (АТС) | единиц/ номеров | 1 / 445 | 1 / 445 |
| 8.19 | Вышка связи | единиц | 2 | 2 |
|  | И н ж е н е р н а я п о д г о т о в к а т е р р и т о р и и |  |  |  |
| 8.20 | Защита территории от затопления: | га | - | 17,5 |
| 8.20.1 | Протяженность защитных сооружений | км | - | 1,25 |
| 8.20.2 | Протяженность линий берегоукрепительных работ | км | - | 1,25 |
|  | С а н и т а р н а я о ч и с т к а т е р р и т о р и и |  |  |  |
| 8.21 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,561 | 0,759 |
| 8.22 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 / 0,03 | 1/ 0,04 |
| 8.23 | Общая площадь свалок | га | 6,25 | 6,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.24 | Скотомогильник | га | 0,0006 | 0,0006 |
| 9 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1 | Кладбища традиционного захоронения | единиц | 4,2 | 4,2 |
| 10 | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 10.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 0,292 | 0,333 |
| 10.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 6,98 |
| 11 | Ориентировочный объем инвестиций по реализации проектных решений | млн руб. |  | 2533,58 |